Ведомость потребности в основных материалах и работах.

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фундамент. |  |  |  |  |
|  | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных. (отмостка). | м 3 | 15,1 |  |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (с уклоном от здания). (отмостка) | м 3 | 5,5 |  |
|  | Устройство подстилающих слоев: бетонных В3,5. (отмостка) | м 3 | 2,8 |  |
|  | Армирование отмостки стальной сеткой с ячейкой 100х100 из проволоки Вр-I Ф5мм и прокладка деформационных швов | м 2 | 55 |  |
|  | Устройство бетонной подготовки из бетона В20W6 F100 с уклоном от здания. (отмостка) | м 3 | 5,5 |  |
|  | Устройство асфальтового покрытия отмостки толщиной 40мм | м 2 | 55 |  |
|  | Установка водостоков.(отмостка) | м.п. | 55 |  |
| Подвальные помещения. |  |  |  |  |
|  | Разборка покрытий и оснований: бетонных с помощью молотков отбойных. (на 1 крыльцо) | м 3 | 1 | устройство крылец входов |
|  | Устройство ступеней из бетона крылец здания класса В20W6F100, с устройством ниш для грязезащитных решеток (на 1 крыльцо) | м 3 | 1 |  |
|  | Армирование крылец стальной сеткой с ячейкой 100х100 из проволоки Вр-I Ф5мм. (на 1 крыльцо) | м 2 | 7 |  |
|  | Облицовка поверхности входа керамогранитными плитками. (на 1 крыльцо) | м 2 | 5 |  |
|  | Установка грязезащитных решеток в бетонные ниши (на 1 крыльцо) | кг | 10 |  |
| Фасад. |  |  |  |  |
|  | Отбивка штукатурки с поверхности цоколя. | м 2 | 55 |  |
|  | Очистка поверхности фасада щетками (по цоколю) | м 2 | 55 |  |
|  | Оштукатуривание цоколя цементно-песчаным раствором толщиной слоя до 30 мм надземной части цоколя с армированием стальной сеткой с ячейкой 50х50 из проволоки Вр-I Ф3мм с добавлением в штукатурный раствор сухой гидроизоляционной смеси капиллярного действия. | м 2 | 55 |  |
|  | Окраска цоколя поливинилацетатными красками согласно колористического решения. | м 2 | 55 |  |
|  | Металлические элементы козырька (стойки, балки, прогоны) (на 1 козырёк) | кг | 250 | Над входами в подьезды |
|  | Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С21-1000-0,7 (покрытие). (на 1 козырёк) | м 2 | 3 |  |
|  | Деревянные элементы (на 1 козырёк) | м 3 | 0,4 |  |
|  | Устройство желобов: подвесных (на 1 козырёк) | м.п. | 2,3 |  |
|  | Установка отливов, отделок козырьков из оцинкованной кровельной стали с полимерным покрытием t=0,6мм шириной 800мм (на 1 козырёк) | м.п. | 7,5 |  |
|  | Установка снегоудержателей (на 1 козырёк) | м.п. | 2,3 |  |
|  | Очистка фасада здания (щетками). | м 2 | 300 |  |
|  | Прорезка горизонтальных штраб по швам кладки глубиной до 3х см длинной 450 мм. Шириной 6 мм. | м.п. | 10 |  |
|  | Установка в штрабы оцинкованной проволоки Ф 3 мм длинной 350мм | м.п. | 20 |  |
|  | Заделка волосяных трещин до 2мм в кирпичных стенах эластичными пастообразными шпатлевками для фасадных работ. | м.п. | 4 |  |
|  | Заделка трещин и штраб в кирпичных стенах: цементным раствором инъецированием | м.п. | 5 |  |
|  | Ремонт кирпичной кладки наружных стен фасада здания местами, с последующим вывозом разобранного кирпича. | м 3 | 1,0 |  |
|  | Восстановление выветрелых швов кладки, с затиркой швов. | м 2 | 2 |  |
|  | Штукатурка с последующей окраской поливинилацетатными красками наружных откосов на проемах собственников и общих. | м 2 | 10 |  |
|  | Ремонт и оштукатуривание (местами) декоративных элементов фасада здания (поясков), с добавлением в раствор кремнийорганических (силиконовых) жидкостей ГКЖ-10, либо АМСР-3. Толщина слоя 20мм. | м.п./м 2 | 55/30 |  |
|  | Огрунтовка поверхности фасада специальными составами для наружных работ: грунтовкой глубокой пропитки. | м 2 | 300 |  |
|  | Ремонт штукатурки стен фасада здания (местами), с добавлением в раствор кремнийорганических (силиконовых) жидкостей ГКЖ-10, либо АМСР-3. Толщина слоя 20мм. | м 2 | 300 |  |
|  | Окраска фасада поливинилацетатными красками согласно колористического решения. | м 2 | 300 |  |
|  | Установка лесов | м 2 | 400 |  |
| Окна двери в МОП. |  |  |  |  |
|  | Замена входных дверей 2100х900мм на противопожарные металлические дверные блоки в энергосберегающем конструктивном исполнении с автоматическими доводчиками, с последующим их утеплением (герметизацией) и оштукатуриванием откосов (в местах общего пользования). | шт. | 1 |  |
|  | Замена окон 1400х1100мм на оконные блоки из ПВХ с тройным остеклением поворотно- откидные (энергосберегающее конструктивное исполнение) с последующим их утеплением (герметизацией), оштукатуриванием внутренних откосов (в местах общего пользования). | шт. | 1 |  |
| Стропильная крыша, кровля. |  |  |  |  |
|  | Разборка парапетных решеток | м.п. | 55 |  |
|  | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (с последующим складированием на поддоны) | м 2 | 250 |  |
|  | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из не обрезных досок. Толщиной до 30 мм. (с последующим складированием) | м 2 | 250 |  |
|  | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: мауэрлата(с последующим складированием) | м 2 | 7 |  |
|  | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | м.п. | 50 |  |
|  | Выборка засыпок (шлак, опилки, бой шифера) с последующим вывозом | м 3 | 30 |  |
|  | Установка стропил, подкосов, прогонов, затяжек | м 3 | 6 |  |
|  | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание гидроизоляционным материалом | м.п. | 30 |  |
|  | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из бруса | м.п. | 40 |  |
|  | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов | шт. | 50 |  |
|  | Устройство гидро-ветро изоляции по стропильной системе | м 2 | 250 |  |
|  | Устройство контр обрешетки из бруса 50х32 по стропилам | м.п. | 350 |  |
|  | Устройство обрешетки из бруса сечением 50х50 с шагом 350 мм по контр обрешетке. | м.п. | 1500 |  |
|  | Устройство кровли из профильного стального листа с полимерным покрытием по готовым прогонам: простая кровля | м 2 | 250 |  |
|  | Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер Н 60-845-0,7 (кровля) | м 2 | 250 |  |
|  | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием | м 2 | 50 |  |
|  | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания: первой группы огнезащиты. | м 2 | 250 |  |
|  | Устройство разжелобовки с креплением. | м.п. | 55 |  |
|  | Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах | шт. | 40 |  |
|  | Смена: воронок водосточных труб с люлек | шт. | 4 |  |
|  | Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | шт | 8 |  |
|  | Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | м.п. | 30 |  |
|  | Смена: отливов (отметов) водосточных труб | шт. | 4 |  |
|  | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки по чердачному перекрытию (по очищенному основанию с убранной засыпкой.) | м 2 | 170 |  |
|  | Утепление чердачного перекрытия минераловатными плитами негорючими плотностью Y=125 кг/м3 и более (как вариант жесткие плиты руф баттс ТУ-5762-005-45757203-99) толщиной 150 мм. | м 2 | 170 |  |
|  | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки по утеплителю. | м 2 | 170 |  |
|  | Устройство ходовых мостиков по утеплителю | м 2 | 50 |  |
|  | Устройство металлического ограждения кровли | м.п. | 55 |  |
|  | Устройство картин карнизного свеса t=0,5 мм, с полимерным покрытием. | м 2 | 55 |  |
|  | Устройство снегоудержателей | м.п. | 55 |  |

Внимание все объемы уточнить с фактическими до начала строительно-монтажных работ. Дефектные ведомости по инженерным сетям см. альбомы соответствующих сетей. В сметной документации, к данной дефектной ведомости, учесть необходимость выполнения демонтажных и сопутствующих демонтажу работ (разборка, переноска (подъем/спуск), погрузка выгрузка и вывоз отходов и строительного мусора).