Ведомость потребности в основных материалах и работах.

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фундамент. |  |  |  |  |
|  | Устройство асфальтового покрытия отмостки толщиной 40мм (местами) | м 2 | 20 |  |
|  | Установка водостоков.(отмостка) | м.п. | 219 |  |
| Подвальные помещения. |  |  |  |  |
|  | Установка грязезащитных решеток в бетонные ниши (на 6 крылец) | кг | 60 |  |
|  | Утепление надподвального перекрытия минераловатными плитами негорючими, плотностью Y=125 кг/м3 и более (как вариант жесткие плиты руф баттс ТУ-5762-005-45757203-99) толщиной 50 мм. | м 2 | 400 |  |
|  | Оцинкованная сетка с ячейкой 100х100 из проволоки Вр-I Ф3мм по утеплителю. (для поддержки) | м 2 | 400 |  |
|  | Устройство пароизоляция над подвального перекрытия из пленки полиэтиленовой (50мкм) | м 2 | 400 |  |
|  | Выборка мусора из подвала здания (бытовой и строительный мусор) с последующим вывозом | м 3 | 5 |  |
|  | Разработка грунта вручную глубиной до 0,5 м группа грунтов: 2. (для устройства бетонного пола) | м 3 | 15 |  |
|  | Устройство бетонного основания пола подвала из бетона В15W6, толщиной 100мм. (в общих ходовых местах) | м 3 | 15 |  |
|  | Армирование пола подвала стальной сеткой с ячейкой 100х100 из проволоки Вр-I Ф5мм. | м 2 | 150 |  |
|  | Восстановление ступеней и защитных слоев бетона крылец здания ц.п. раствором марки М200 W8, толщиной слоя до 30 мм (3 входа в подвал) | м 2 | 0,72 |  |
|  | Окраска внутренних стен подвала (каменных и бетонных) негорючими красками. В один слой. | м 2 | 300 |  |
|  | Побелка внутренних стен подвала (деревянных) известью. В один слой. | м 2 | 250 |  |
| Фасад. |  |  |  |  |
|  | Очистка фасада здания (щетками). | м 2 | 50 |  |
|  | Огрунтовка поверхности фасада специальными составами для наружных работ: грунтовкой глубокой пропитки. | м 2 | 50 |  |
|  | Ремонт штукатурного слоя фасада специальными растворами (местами) | м 2 | 50 |  |
|  | Окраска фасада поливинилацетатными красками согласно колористического решения. | м 2 | 50 |  |
|  | Установка лесов | м 2 | 100 |  |
| Окна двери в МОП. |  |  |  |  |
|  | Замена входных дверей 2100х1500мм на противопожарные металлические дверные блоки в энергосберегающем конструктивном исполнении с автоматическими доводчиками, с последующим их утеплением (герметизацией) и оштукатуриванием откосов (в местах общего пользования). | шт. | 6 |  |
|  | Установка входных дверей 2100х800мм на противопожарные металлические дверные блоки в энергосберегающем конструктивном исполнении с автоматическими доводчиками, с последующим их утеплением (герметизацией) и оштукатуриванием откосов (в подвале). | шт. | 3 |  |
| Стропильная крыша, кровля. |  |  |  |  |
|  | Разборка парапетных решеток | м.п. | 220 |  |
|  | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (с последующим складированием на поддоны) | м 2 | 1800 |  |
|  | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из не обрезных досок. Толщиной до 30 мм. (с последующим складированием) | м 2 | 1800 |  |
|  | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен(с последующим складированием) | м 2 | 600 |  |
|  | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: мауэрлата(с последующим складированием) | м 2 | 120 |  |
|  | Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных | шт. | 3 |  |
|  | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | м.п. | 350 |  |
|  | Выборка засыпок (шлак, опилки, бой шифера) с последующим вывозом | м 3 | 200 |  |
|  | Установка стропил, подкосов, прогонов, затяжек | м 3 | 23 |  |
|  | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание гидроизоляционным материалом | м.п. | 35 |  |
|  | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из бруса | м.п. | 200 |  |
|  | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов | шт. | 100 |  |
|  | Устройство слуховых окон 2-х створчатых с простой окраской | шт./м 2 | 3/2,56 |  |
|  | Обивка стен кровельной сталью: оцинкованной с полимерным покрытием (слуховые окна) | м 2 | 12 |  |
|  | Устройство гидро-ветро изоляции по стропильной системе | м 2 | 1800 |  |
|  | Устройство контр обрешетки из бруса 50х32 по стропилам | м.п. | 1600 |  |
|  | Устройство обрешетки из бруса сечением 50х50 с шагом 350 мм по контр обрешетке. | м.п. | 5300 |  |
|  | Устройство кровли из профильного стального листа с полимерным покрытием по готовым прогонам: простая кровля | м 2 | 1800 |  |
|  | Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер Н 60-845-0,7 (кровля) | м 2 | 1800 |  |
|  | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием | м 2 | 80 |  |
|  | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания: первой группы огнезащиты. | м 2 | 1800 |  |
|  | Устройство разжелобовки с креплением. | м.п. | 220 |  |
|  | Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах | шт. | 200 |  |
|  | Смена: воронок водосточных труб с люлек | шт. | 12 |  |
|  | Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | шт | 72 |  |
|  | Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | м.п. | 120 |  |
|  | Смена: отливов (отметов) водосточных труб | шт. | 12 |  |
|  | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки по чердачному перекрытию (по очищенному основанию с убранной засыпкой.) | м 2 | 1000 |  |
|  | Утепление чердачного перекрытия минераловатными плитами негорючими плотностью Y=125 кг/м3 и более (как вариант жесткие плиты руф баттс ТУ-5762-005-45757203-99) толщиной 150 мм. | м 2 | 1000 |  |
|  | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки по утеплителю. | м 2 | 1000 |  |
|  | Устройство стяжки по пароизоляции толщиной 30 мм. | м 2 | 1000 |  |
|  | Армирование стяжки стальной сеткой с ячейкой 100х100 из проволоки Вр-I Ф5мм. | м 2 | 1000 |  |
|  | Утепление поверхности дымовых труб минераловатными плитами негорючими плотностью Y=125 кг/м3 и более (как вариант жесткие плиты руф баттс ТУ-5762-005-45757203-99) толщиной 50 мм. | м 2 | 100 |  |
|  | Облицовка дымовых труб из профильного стального листа с полимерным покрытием по металлическому каркасу | м 2 | 100 |  |
|  | Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С 21-1000-0,5 (стены) | м 2 | 100 |  |
|  | Устройство колпаков на оголовках дымовентблоков и вентшахт на стальные с полимерным покрытием t=0,6мм 2000х500мм | шт | 12 |  |
|  | Устройство металлического ограждения кровли | м.п. | 220 |  |
|  | Устройство картин карнизного свеса t=0,5 мм, с полимерным покрытием. | м 2 | 250 |  |
|  | Устройство снегоудержателей | м.п. | 220 |  |
|  | Устройство металлического ограждения кровли |  | 220 |  |
|  | Прочистка дымовентблоков и вентшахт | м.п. | 1100 |  |
|  | Установка антенных трубостоек (и их крепление) на кровле здания из трубы Ф80мм, длиной 3 метра. | шт | 6 |  |
|  | Установка трубостоек (и их крепление) на чердаке здания из трубы Ф50мм, для прокладки слаботочных сетей. | м.п. | 190 |  |

Внимание все объемы уточнить с фактическими до начала строительно-монтажных работ. Дефектные ведомости по инженерным сетям см. альбомы соответствующих сетей. В сметной документации, к данной дефектной ведомости, учесть необходимость выполнения демонтажных и сопутствующих демонтажу работ (разборка, переноска (подъем/спуск), погрузка выгрузка и вывоз отходов и строительного мусора).