Ведомость дефектов.

работы выполняются с учетом МДС 81-38.2004 таб.3 п. 2 и МДС 81-38.2004 таб.3 п. 6

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во. (см. прим. 2) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фундамент. |  |  |  |  |
|  | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных. (отмостка). | м 3 | 14,5 |  |
|  | Доработка грунта вручную | м 3 | 1,5 |  |
|  | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2. (отмостка) | м 3 | 16 |  |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (с уклоном от здания). (отмостка) | м 3 | 6,4 |  |
|  | Устройство подстилающих слоев: бетонных В3,5. (отмостка) | м 3 | 3,2 |  |
|  | Устройство железобетонной отмостки из бетона В15W6 F100 с уклоном от здания | м 3 | 6,4 |  |
|  | Армирование подстилающих слоев и набетонок | кг | 186 |  |
|  | Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 5,0 мм, без покрытия, 100х100 мм | м 2 | 64 |  |
|  | Устройство деформационного осадочного шва фундаментов под оборудование с заполнением битумом при толщине шва 25 мм, глубине 20 см | м.п. | 15 |  |
|  | Герметик для наружных работ "Оксипласт" ТУ ЛГ 05799048-26-97 | м/кг | 64/29 |  |
|  | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой (гидроизоляция шва примыкания отмостки к стенам здания) | м 2 | 64 |  |
|  | Установка водостоков.(отмостка) | м.п. | 64 |  |
|  | Устройство подстилающих слоев: бетонных В7,5. (на 2 световых приямка) | м 3 | 0,62 | Световые приямки |
|  | Устройство кладки из кирпича рядового керамического толщиной 380мм (на 2 световых приямка) | м 3 | 3,6 |  |
|  | Устройство вертикальной гидроизоляции кирпичных стен светового приямка горячим битумом за два раза, ниже уровня земли (на 2 световых приямка) | м 2 | 7,6 |  |
|  | Устройство металлических конструкций козырька светового приямка (на 2 световых приямка) | кг | 720 |  |
|  | Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С8-1150-0,7 (на 2 световых приямка) | м 2 | 7,6 |  |
| Подвальные помещения. |  |  |  |  |
|  | Разборка покрытий и оснований: бетонных с помощью молотков отбойных (с последующим вывозом). (на 1 вход) | м 3 | 2,5 | наружные входы в подвал |
|  | Устройство подстилающих слоев: бетонных В7,5. (на 1 вход) | м 3 | 0,75 |  |
|  | Устройство железобетонных ступеней и пола входа в подвал из бетона В20W6F100 с устройством армирования ступеней стальной сеткой с ячейкой 100х100 из проволоки Вр-I Ф5мм.и устройством ниш для грязезащитных решеток. (на 1 вход) | м 3 | 2 |  |
| Фасад. |  |  |  |  |
|  | Отбивка штукатурки с поверхности цоколя. | м 2 | 51 |  |
|  | Очистка поверхности фасада щетками (по цоколю) | м 2 | 51 |  |
|  | Оштукатуривание цоколя цементно-песчаным раствором толщиной слоя до 30 мм надземной части цоколя с армированием стальной сеткой с ячейкой 50х50 из проволоки Вр-I Ф3мм с добавлением в штукатурный раствор сухой гидроизоляционной смеси капиллярного действия. | м 2 | 51 |  |
|  | Окраска цоколя акриловыми водно-дисперсионными красками согласно колористического решения. (водостойкий лакокрасочный материал) | м 2 | 51 |  |
|  | Изготовление и установка металлических элементов козырька (стойки, балки, прогоны) (на 1 козырек) | кг | 247 | Над входами в подъезды |
|  | Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С21-1000-0,7 (покрытие). (на 1 козырек) | м 2 | 3 |  |
|  | Монтаж шумоподавляющей ленты ПЭС 70х3 | м 2 | 3 |  |
|  | Устройство желобов: подвесных (на 1 козырек) | м.п. | 2,3 |  |
|  | Устройство водосточных труб оцинкованных с покрытием полиэстер (на 1 козырек) | м.п. | 2,3 |  |
|  | Установка отливов, отделок козырьков из оцинкованной кровельной стали с полимерным покрытием t=0,6мм шириной 800мм (на 1 козырек) | м.п. | 7,5 |  |
|  | Установка снегоудержателей (на 1 козырек) | м.п. | 2,3 |  |
|  | Разборка покрытий и оснований: бетонных с помощью молотков отбойных. (на 1 крыльцо) | м 3 | 0,1 | устройство крылец входов |
|  | Доработка грунта вручную | м 3 | 0,9 |  |
|  | Устройство бетонной подготовки крылец здания из бетона класса В7,5 (на 1 крыльцо) | м 3 | 0,2 |  |
|  | Устройство железобетонных крылец из бетона класса В20W6 F100 с устройством ниш для грязезащитных решеток (на 1 крыльцо). | м 3 | 1 |  |
|  | Облицовка поверхности входа тротуарной плиткой (на 1 крыльцо) | м 2 | 4,1 |  |
|  | Установка грязезащитных решеток в бетонные ниши (на 1 крыльцо) | кг | 10 |  |
|  | Очистка фасада здания по кирпичу и бетону (щетками). | м 2 | 358 |  |
|  | Прорезка горизонтальных штраб по швам кладки глубиной до 3х см длинной 450 мм. Шириной 6 мм. | м.п. | 15,7 |  |
|  | Установка в штрабы оцинкованной проволоки Ф 3 мм длинной 350мм | м.п. | 12,2 |  |
|  | Заделка волосяных трещин до 2мм в кирпичных стенах эластичными пастообразными шпатлевками для фасадных работ. | м.п. | 54 |  |
|  | Заделка трещин и штраб в кирпичных стенах: цементным раствором инъецированием | м.п. | 22,7 |  |
|  | Штукатурка с последующей окраской акриловыми водно-дисперсионными красками наружных откосов на проемах собственников и общих. | м 2 | 25,5 |  |
|  | Огрунтовка поверхности фасада специальными составами для наружных работ: грунтовкой глубокой пропитки. | м 2 | 358 |  |
|  | Окраска фасада акриловыми водно-дисперсионными красками согласно колористического решения. (Водостойкий лакокрасочный материал) | м 2 | 358 |  |
|  | Установка лесов | м 2 | 467 |  |
| Окна двери в МОП. |  |  |  |  |
|  | Замена входных дверей 1080х2200мм на противопожарные металлические однопольные дверные блоки в энергосберегающем конструктивном исполнении с автоматическими доводчиками, с последующим их утеплением (герметизацией) и облицовкой внутренних откосов ГКЛ (в местах общего пользования). | шт. | 1 |  |
|  | Замена окон 1360х1400h мм на оконные блоки из ПВХ с тройным остеклением двустворчатые поворотно- откидные (энергосберегающее конструктивное исполнение) с последующим их утеплением (герметизацией), устройством подоконных досок, отливов, облицовка внутренних откосов ГКЛ (в местах общего пользования). | шт. | 1 |  |
|  | Замена окон 1160х800h мм на оконные блоки из ПВХ с тройным остеклением одностворчатые откидные (энергосберегающее конструктивное исполнение) с последующим их утеплением (герметизацией), устройством подоконных досок, отливов, облицовка внутренних откосов ГКЛ (в местах общего пользования). | шт. | 1 |  |
|  | Установка входных дверей 770х2100мм на противопожарные металлические однопольные дверные блоки в энергосберегающем конструктивном исполнении с автоматическими доводчиками, с последующим их утеплением (герметизацией) и оштукатуриванием откосов (в подвале). | шт. | 1 |  |
| Стропильная крыша, кровля. |  |  |  |  |
|  | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (с последующим складированием на поддоны) | м 2 | 312 |  |
|  | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из необрезных досок. Толщиной до 30 мм. (с последующим складированием) | м 2 | 312 |  |
|  | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил (с последующим складированием) | м 3 | 13,9 |  |
|  | Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных | шт. | 2 |  |
|  | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | м.п. | 47 |  |
|  | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: мауэрлатов | м 3 | 1,7 |  |
|  | Выборка засыпок (шлак, опилки, бой шифера) с последующим вывозом | м 3 | 33,9 |  |
|  | Установка стропил, подкосов, прогонов, затяжек, мауэрлата | м 3 | 15,6 |  |
|  | Устройство слуховых окон 2-х створчатых с простой окраской | шт./м 2 | 2/2,4 |  |
|  | Обивка стен кровельной сталью толщиной 0,7 мм: оцинкованной с полимерным покрытием (слуховые окна) С8-1150-0,7 | м 2 | 8 |  |
|  | Устройство гидро-ветро изоляции из негорючих материалов по стропильной системе | м 2 | 312 |  |
|  | Устройство контр обрешетки из бруса 50х32 по стропилам | м.п. | 281 |  |
|  | Устройство обрешетки из бруса сечением 100х32/h/ с шагом 350 мм по контр обрешетке. | м 2 | 312 |  |
|  | Устройство кровли из профильного стального листа с полимерным покрытием по готовым прогонам: сложная кровля | м 2 | 312 |  |
|  | Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1060-0,7 (кровля) | м 2 | 343 |  |
|  | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием (толщина листа 0,7 мм) | м 2 | 28,2 |  |
|  | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания: первой группы огнезащиты. | м 2 | 468 |  |
|  | Устройство паро-гидроизоляции из негорючих рулонных пароизоляционных материалов по чердачному перекрытию (по очищенному основанию с убранной засыпкой.) | м 2 | 226 |  |
|  | Утепление чердачного перекрытия минераловатными плитами негорючими плотностью Y=125 кг/м3 и более (как вариант жесткие плиты руф баттс ТУ-5762-005-45757203-99) толщиной 150 мм. | м 2 | 226 |  |
|  | Устройство паро-гидроизоляции из негорючих рулонных гидроизоляционных материалов по утеплителю. | м 2 | 226 |  |
|  | Монтаж цементной-стружечной плиты (ЦСП) толщиной 12 мм. | м 2 | 226 |  |
|  | Утепление поверхности дымовых труб минераловатными плитами негорючими плотностью Y=90 кг/м3 и более (как вариант плиты ROCKWOOL Венти Батс по ТУ 5762-050-45757203-15 ) толщиной 100 мм. (с устройством металлического каркаса и обшивкой профлистом оцинкованным с покрытием полиэстер С8-1150-0,7) | м 2 | 36 |  |
|  | Ремонт или восстановление кирпичной кладки вентиляционных и дымовых труб | м 3 | 0,9 |  |
|  | Устройство колпаков на оголовках дымовентблоков и вентшахт на стальные с полимерным покрытием С8-1150-0,7 | шт. | 3 |  |
|  | Устройство снегозадержателей трубчатых | м.п. | 64 |  |
|  | Установка трубостоек (и их крепление) на чердаке здания из металлической трубы Ф50мм, для прокладки слаботочных сетей. | м.п. | 36 |  |
|  | Окраска карниза кровли масляной краской за 2 раза (по деревянному основанию) | м 2 | 52 |  |

Примечания:

1. Работы выполняются с учетом МДС 81-38.2004 таб.3 п.11.1; МДС 81-35.2004 п.4.7 МДС 81-38.2004 таб.3 п.11.2.

2. Согласно Договору № ПСД-049/2016 от 03 августа 2016 г. и п. 5.1.7 ГОСТ ‎‎31937-2011 проводилось визуальное обследование конструктивных элементов многоквартирного жилого дома без разрушающих методов.

3. Дефектные ведомости по инженерным сетям см. альбомы соответствующих сетей.

4. В сметной документации, к данной дефектной ведомости, учесть необходимость выполнения демонтажных и сопутствующих демонтажу работ (разборка, переноска (подъем/спуск), погрузка выгрузка и вывоз отходов и строительного мусора).

5. Объёмы дополнительно корректируются по факту при выполнении работ капитального ремонта без дополнительного пересогласования.

6. Ремонтные работы проводятся без расселения.