Ведомость дефектов.

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фундамент. |  |  |  |  |
|  | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (отмостка). | м 3 | 12,00 |  |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2. (для выполнения оклеичной вертикальной гидроизоляции) | м 3 | 197,50 |  |
|  | Устройство слоя вертикальной гидроизоляции наружных стен ниже уровня земли с использованием наплавляемых кровельных материалов класса СБС. В один слой. | м 2 | 180,00 |  |
|  | Обратная засыпка грунта вручную с уплотнением грунта. | м 3 | 180,00 |  |
|  | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2. (отмостка) | м 3 | 12,00 |  |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (с уклоном от здания) (отмостка) | м 3 | 6,00 |  |
|  | Устройство подстилающих слоев: бетонных В3,5 (отмостка) | м 3 | 4,00 |  |
|  | Армирование отмостки стальной сеткой с ячейкой 100х100 из проволоки Вр-I Ф5мм и прокладка деформационных швов | м 2/кг | 79,00/ 284,50 |  |
|  | Устройство бетонной подготовки из бетона В20W6 F100 с уклоном от здания (отмостка) | м 3 | 8,00 |  |
|  | Устройство асфальтового покрытия отмостки толщиной 40мм | м 2 | 3,20 |  |
|  | Установка водостоков (отмостка) | м.п. | 81,00 |  |
|  | Разборка существующего светового приямка (2приямка) | м 3 | 2,10 |  |
|  | Устройство подстилающих слоев из бетона В7,5 (на 2 световых приямка) | м 3 | 0,60 |  |
|  | Устройство кладки из кирпича рядового керамического толщиной 380мм (на 2 световых приямка) | м 3 | 4,30 |  |
|  | Устройство вертикальной гидроизоляции кирпичных стен светового приямка горячим битумом за два раза, ниже уровня земли (на 2 световых приямка) | м 2 | 11,30 |  |
|  | Устройство металлических конструкций козырька светового приямка (на 2 световых приямка) | кг | 100,00 |  |
|  | Монолитный поликарбонат толщиной 10мм (на 2 световых приямка) | м 2 | 5,50 |  |
| Подвальные помещения. |  |  |  |  |
|  | Демонтаж площадки крыльца (1 вход) | м 3 | 0,26 |  |
|  | Устройство песчаной подготовки по уплотненному грунту основания под монолитную конструкцию входа (1 крыльцо) | м 3 | 0,50 |  |
|  | Устройство крыльца входа из бетона В20W6F100 толщиной 200 мм. Предусмотреть уклон с крыльца и нишу для установки грязезащитной решето (1 крыльцо) | м3 | 0,54 |  |
|  | Облицовка поверхности входа керамогранитными плитками. (на 1 крыльцо) | м 2 | 2,75 |  |
|  | Установка грязезащитных решеток в бетонные ниши (на1 крыльцо) | кг | 10 |  |
|  | Разборка покрытий крыши входа в подвал из листовых материалов. (на 1 вход в подвал) | м 2 | 6,30 |  |
|  | Разборка деревянных элементов конструкций крыши входа в подвал (на1вход в подвал) | м 3 | 0,20 |  |
|  | Отбивка штукатурки с поверхности стен спуска в подвал | м 2 | 6,50 |  |
|  | Ремонт кирпичной кладки наружных стен входа в подвал местами, с последующим вывозом разобранного кирпича. (1 вход в подвал) | м 2 | 0,65 |  |
|  | Разборка существующего разрушенного бетонного слоя ступеней спуска в подвал ( 1 вход в подвал) | м 3 | 0,17 |  |
|  | Восстановление ступеней и защитных слоев бетона крылец здания ц.п. раствором марки М200 W8, толщиной слоя до 30 мм (1 вход в подвал) | м 2 | 5,50 |  |
|  | Очистка поверхности щетками (по стенам) (1 вход в подвал) | м 2 | 6,50 |  |
|  | Оштукатуривание стен входа в подвал цементно-песчаным раствором толщиной слоя до 30 мм надземной части цоколя с армированием стальной сеткой с ячейкой 100х100 из проволоки Вр-I Ф5мм с добавлением в штукатурный раствор сухой гидроизоляционной смеси капиллярного действия. (1 вход) | м 2 | 6,50 |  |
|  | Устройство деревянных элементов конструкций крыши входа в подвал. (на 1 вход) | м 3 | 0,32 |  |
|  | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления, с последующей окраской деревянных элементов. (на 1 вход) | м 2 | 12,60 |  |
|  | Установка оцинкованных фартуков с полимерным покрытием t=0,6мм шириной 800мм в местах примыкания к стенами здания. (на 1 вход). | м.п. | 3,80 |  |
|  | Устройство кровли из профильного стального листа с полимерным покрытием по готовым прогонам: простая кровля. (на 1 вход). | м 2 | 6,30 |  |
|  | Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер Н60-845-0,7 (кровля). (на 1 вход). | м 2 | 6,30 |  |
|  | Разборка заложенных продухов | м 3 | 0,40 |  |
|  | Очитка раскрытых проемов | м 2 | 2,40 |  |
|  | Погрузка вручную строительного мусора | м 3 | 2,50 |  |
|  | Выборка мусора из подвала здания (бытовой и строительный мусор) с последующим вывозом. | м 3 | 20,00 |  |
|  | Разработка грунта вручную глубиной до 0,5 м группа грунтов: 2. (для устройства бетонного пола) | м 3 | 20,00 |  |
|  | Устройство бетонного основания пола подвала из бетона В15W6, толщиной 100мм. | м 3 | 20,00 |  |
|  | Армирование пола подвала стальной сеткой с ячейкой 100х100 из проволоки Вр-I Ф5мм. | м 2 | 200,00 |  |
|  | Ремонт кирпичной кладки стен электрощитовой и элеваторного узла в подвале, местами, с последующим вывозом разобранного кирпича. | м 3 | 1,0 |  |
|  | Окраска внутренних стен подвала (каменных и бетонных) негорючими красками. В один слой. | м 2 | 450,00 |  |
| Фасад. |  |  |  |  |
|  | Отбивка штукатурки с поверхности стен. | м 2 | 564,00 |  |
|  | Очистка поверхности фасада щетками | м 2 | 564,00 |  |
|  | Металлические элементы козырька (стойки, балки, прогоны) (на 1 вход) | кг | 375,00 |  |
|  | Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С21-1000-0,7 (покрытие) (на 1 вход) | м 2 | 5,80 |  |
|  | Деревянные элементы (на 1 вход). | м 3 | 0,80 |  |
|  | Устройство желобов подвесных (на 1 вход). | м.п. | 4,50 |  |
|  | Установка отливов, отделок козырьков из оцинкованной кровельной стали с полимерным покрытием t=0,6мм шириной 800мм (на 1 вход) | м.п. | 10,50 |  |
|  | Установка снегоудержателей (на 1 вход). | м.п. | 2,30 |  |
|  | Восстановление защитных слоев бетонных плит балконов ремонтным составом М100 W8 толщиной до 30 мм (на 1 балкон) | м 2 | 3,20 |  |
|  | Установка отливов балконных плит из оцинкованной кровельной стали с полимерным покрытием t=0,7мм шириной 800мм (на 1 балкон) | м.п. | 5,20 |  |
|  | Оштукатуривание бетонных плит балконов ремонтным составом М100 W8 толщиной до 30 мм (на 1 балкон) | м 2 | 3,20 |  |
|  | Устройство гидроизоляции по верху балконных плит в 1 слой наплавляемого материала (на 1 балкон) | м 2 | 3,20 |  |
|  | Устройство стяжки балконных плит толщиной от 30 до 50 мм с уклоном от стены здания, по гидроизоляции (на 1 балкон) | м 2 | 3,20 |  |
|  | Оштукатуривание нижней поверхности балконных плит цементно-песчаным раствором толщиной слоя до 30 с армированием стальной сеткой с ячейкой 100х100 из проволоки Вр-I Ф5мм с добавлением в штукатурный раствор сухой гидроизоляционной смеси капиллярного действия (на 1 балкон) | м 2 | 4,30 |  |
|  | Установка металлических накладок -8х150 на болтах Ø 16 (стягивание стен в местах сквохных трещин) | м.п./кг | 21,60/ 203,50 |  |
|  | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором инъецированием | м.п. | 32,80 |  |
|  | Штукатурка с последующей окраской поливинилацетатными красками наружных откосов на проемах собственников и общих. | м 2 | 14,00 |  |
|  | Огрунтовка поверхности фасада специальными составами для наружных работ: грунтовкой глубокой пропитки. | м 2 | 564,00 |  |
|  | Оштукатуривание поверхности фасада специальными силикатными фасадными штукатурками для наружных работ, методом набрызга, для скрытия неровностей, в один слой. | м 2 | 564,00 |  |
|  | Окраска фасада поливинилацетатными красками согласно колористического решения. | м 2 | 564,00 |  |
|  | Установка лесов | м 2 | 500,00 |  |
| Окна двери в МОП. |  |  |  |  |
|  | Замена входных дверей 2100х1100мм на противопожарные металлические дверные блоки в энергосберегающем конструктивном исполнении с автоматическими доводчиками, с последующим их утеплением (герметизацией) и оштукатуриванием откосов (в местах общего пользования). | шт. | 1 | проемы уточнить с факт |
|  | Замена окон 1100х1350мм на оконные блоки из ПВХ с тройным остеклением поворотно- откидные (энергосберегающее конструктивное исполнение) с последующим их утеплением (герметизацией), устройством подоконных досок, отливов, облицовка внутренних откосов ГКЛ (в местах общего пользования- лестничные клетки). | шт. | 1 |  |
|  | Замена входных дверей 1900х800мм на противопожарные металлические дверные блоки в энергосберегающем конструктивном исполнении с автоматическими доводчиками, с последующим их утеплением (герметизацией) и оштукатуриванием откосов (в подвале). | шт. | 1 |  |
|  | Замена входных дверей 2100х700мм на противопожарные металлические дверные блоки с автоматическими доводчиками, с последующим оштукатуриванием откосов (в подвале электрощитовая). | шт. | 1 |  |
|  | Замена окон 600х600мм на оконные блоки из ПВХ с двойным остеклением поворотно- откидные (энергосберегающее конструктивное исполнение) с последующим их утеплением (герметизацией), оштукатуриванием внутренних откосов (в подвале). | шт. | 2 |  |
| Стропильная крыша, кровля. |  |  |  |  |
|  | Разборка металлических ограждений высотой до 600 мм | м.п | 45,00 |  |
|  | Разборка звеньев водосточных труб | м.п | 10,00 |  |
|  | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (с последующим складированием на поддоны) | м 2 | 418,00 |  |
|  | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из необрезных досок. Толщиной до 30 мм. (с последующим складированием) | м 2 | 370,00 |  |
|  | Разборка поврежденных деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен(с последующим складированием) | м 2 | 190,00 |  |
|  | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: мауэрлата(с последующим складированием) | м.п. | 31,40 |  |
|  | Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных | шт. | 2 |  |
|  | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | м.п. | 65,70 |  |
|  | Выборка засыпок (шлак, опилки, бой шифера) с последующим вывозом | м 3 | 65,70 |  |
|  | Установка стропил, подкосов, прогонов, затяжек (взамен разобранных) | м 3 | 8,10 |  |
|  | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание гидроизоляционным материалом | м.п. | 31,40 |  |
|  | Устройство слуховых окон 2-х створчатых с простой окраской | шт./м 2 | 2/2,5 |  |
|  | Обивка стен кровельной сталью: оцинкованной с полимерным покрытием (слуховые окна) | м 2 | 8 |  |
|  | Устройство гидро-ветро изоляции по стропильной системе | м 2 | 418,00 |  |
|  | Устройство контр обрешетки из бруса 50х32 по стропилам | м.п. | 350,00 |  |
|  | Устройство обрешетки из бруса сечением 50х50 с шагом 350 мм по контр обрешетке. | м.п. | 1825,00 |  |
|  | Устройство кровли из профильного стального листа с полимерным покрытием по готовым прогонам: простая кровля | м 2 | 418,00 | Без учета нахлестов |
|  | Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер Н 60-845-0,7 (кровля) | м 2 | 418,00 |  |
|  | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием (t=0,7 мм шириной до 600 мм) | м.п | 65,70 |  |
|  | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания: первой группы огнезащиты. | м 2 | 600,00 |  |
|  | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки по чердачному перекрытию (по очищенному основанию с убранной засыпкой.) | м 2 | 245,00 |  |
|  | Утепление чердачного перекрытия минераловатными плитами негорючими плотностью Y=125 кг/м3 и более (как вариант жесткие плиты руф баттс ТУ-5762-005-45757203-99) толщиной 150 мм. | м 2 | 245,00 |  |
|  | Бетонирование стяжки цем.-песч. Раствором толщиной 30мм | м 2 | 245,00 |  |
|  | Армирование стяжки стальной сеткой с ячейкой 100х100 из проволоки Вр-I Ф5мм. | м 2 | 245,00 |  |
|  | Утепление поверхности дымовых труб минераловатными плитами негорючими плотностью Y=125 кг/м3 и более (как вариант жесткие плиты руф баттс ТУ-5762-005-45757203-99) толщиной 50 мм. | м 2 | 50,00 |  |
|  | Облицовка дымовых труб из профильного стального листа с полимерным покрытием по металлическому каркасу | м 2 | 50,00 |  |
|  | Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С 21-1000-0,5 (стены) | м 2 | 50,00 |  |
|  | Устройство колпаков на оголовках дымовентблоков и вентшахт на стальные с полимерным покрытием t=0,6мм 2000х500мм | шт | 4 |  |
|  | Устройство металлического ограждения кровли(ограждение кровли, с последующей окраской) | м.п./(кг). | 65,00/ 338,00 |  |
|  | Устройство картин карнизного свеса t=0,5 мм, с полимерным покрытием. | м 2 | 73,00 |  |
|  | Устройство снегоудержателей | м.п. | 65,00 |  |
|  | Прочистка дымовентблоков и вентшахт | м.п. | 20,00 |  |
|  | Установка антенных трубостоек (и их крепление) на кровле здания из трубы Ф80мм, длиной 3 метра. | шт | 2 |  |
|  | Установка трубостоек (и их крепление) на чердаке здания из трубы Ф50мм, для прокладки слаботочных сетей. | м.п. | 40,00 |  |
|  | Устройство желобов: подвесных (оцинкованная сталь с наружным и внутренним полимерным покрытием) | м.п. | 73,00 |  |
|  | Устройство прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (оцинкованная сталь с наружным и внутренним полимерным покрытием) | м.п. | 64,00 | 8 мест установки |
|  | Устройство колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | шт | 16 |  |
|  | Установка новых ухватов для водосточных труб в камен. стенах | шт. | 88 |  |
|  | Устройство воронок водосточных труб с люлек | шт. | 8 |  |
|  | Устройство отливов водосточных труб с земли | шт | 8 |  |

Внимание все объемы уточнить с фактическими до начала строительно-монтажных работ. Дефектные ведомости по инженерным сетям см. альбомы соответствующих сетей. В сметной документации, к данной дефектной ведомости, учесть необходимость выполнения демонтажных и сопутствующих демонтажу работ (разборка, переноска (подъем/спуск), погрузка выгрузка и вывоз отходов и строительного мусора).