Ведомость дефектов.

работы выполняются с учетом МДС 81-38.2004 таб.3 п. 2 и МДС 81-38.2004 таб.3 п. 6

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во. (см. прим. 2) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фундамент. |  |  |  |  |
|  | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных. (отмостка). | м 3 | 18,6 |  |
|  | Доработка грунта вручную | м 3 | 1,86 |  |
|  | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2. (отмостка) | м 3 | 20,46 |  |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (с уклоном от здания). (отмостка) | м 3 | 4,65 |  |
|  | Устройство подстилающих слоев: бетонных В3,5. (отмостка) | м 3 | 4,65 |  |
|  | Устройство железобетонной отмостки из бетона В15W6 F100 с уклоном от здания | м 3 | 9,30 |  |
|  | Армирование подстилающих слоев и набетонок | кг | 499,20 |  |
|  | Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 5,0 мм, без покрытия, 100х100 мм | м 2 | 92,30 |  |
|  | Устройство деформационного осадочного шва фундаментов под оборудование с заполнением битумом при толщине шва 25 мм, глубине 20 см | м.п. | 28 |  |
|  | Герметик для наружных работ "Оксипласт" ТУ ЛГ 05799048-26-97 | м/кг | 82,13/45 |  |
|  | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой (гидроизоляция шва примыкания отмостки к стенам здания) | м 2 | 82,13 |  |
|  | Установка водостоков.(отмостка) | м.п. | 97,12 |  |
| Подвальные помещения. |  |  |  |  |
|  | Ремонт кирпичной кладки наружных стен входа в подвал местами, с последующим вывозом разобранного кирпича. (на 1 вход) | м 3 | 2,5 | Наружные входы в подвал |
|  | Отбивка штукатурки с поверхности входа в подвал. (на 1 вход) | м 2 | 44,86 |  |
|  | Разборка покрытий и оснований: бетонных с помощью молотков отбойных (с последующим вывозом). (на 1 вход) | м 3 | 2,30 |  |
|  | Устройство подстилающих слоев: бетонных В7,5. (на 1 вход) | м 3 | 0,80 |  |
|  | Устройство железобетонных ступеней и пола входа в подвал из бетона В20W6F100 с устройством армирования ступеней стальной сеткой с ячейкой 100х100 из проволоки Вр-I Ф5мм.и устройством ниш для грязезащитных решеток. (на 1 вход) | м 3 | 2,30 |  |
|  | Очистка поверхности щетками (по стенам). (на 1 вход) | м 2 | 3,00 |  |
|  | Оштукатуривание стен входа в подвал цементно-песчаным раствором толщиной слоя до 30 мм надземной части цоколя с армированием стальной сеткой с ячейкой 100х100 из проволоки Вр-I Ф5мм с добавлением в штукатурный раствор сухой гидроизоляционной смеси капиллярного действия. (на 1 вход) | м 2 | 44,86 |  |
|  | Устройство металлических элементов конструкций крыши входа в подвал. (на 1 вход) Профиль 50х50х4 | кг | 247 |  |
|  | Окраска входа в подвал акриловыми водно-дисперсионными красками согласно колористического решения. (на 1 вход) | м 2 | 44,86 |  |
| Фасад. |  |  |  |  |
|  | Изготовление и установка металлических элементов козырька (стойки, балки, прогоны) (на 2 козырька) | кг | 494 | Над входами в подъезды |
|  | Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С21-1000-0,7 (покрытие). (на 2 козырька) | м 2 | 6 |  |
|  | Монтаж шумоподавляющей ленты ПЭС 70х3 | м 2 | 6 |  |
|  | Устройство желобов: подвесных (на 2 козырька) | м.п. | 4,6 |  |
|  | Устройство водосточных труб оцинкованных с покрытием полиэстер (на 2 козырька) | м.п. | 4,6 |  |
|  | Установка отливов, отделок козырьков из оцинкованной кровельной стали с полимерным покрытием t=0,6мм шириной 800мм (на 2 козырька) | м.п. | 15 |  |
|  | Установка снегозадержателей (на 2 козырька) | м.п. | 4,6 |  |
|  | Разборка покрытий и оснований: бетонных с помощью молотков отбойных. (на 2 крыльца) | м 3 | 0,2 | устройство крылец входов |
|  | Доработка грунта вручную | м 3 | 1,8 |  |
|  | Устройство бетонной подготовки крылец здания из бетона класса В7,5 (на 2 крыльца) | м 3 | 0,4 |  |
|  | Устройство железобетонных крылец из бетона класса В20W6 F100 с устройством ниш для грязезащитных решеток (на 2 крыльца) | м 3 | 2 |  |
|  | Облицовка поверхности входа тротуарной плиткой (на 2 крыльца) | м 2 | 8,2 |  |
|  | Установка грязезащитных решеток в бетонные ниши (на 2 крыльца) | кг | 20 |  |
| Окна двери в МОП. |  |  |  |  |
|  | Замена входных дверей 1800х1670мм на противопожарные металлические однопольные дверные блоки в энергосберегающем конструктивном исполнении с автоматическими доводчиками, с последующим их утеплением (герметизацией) и облицовкой внутренних откосов ГКЛ (в местах общего пользования). | шт. | 1 |  |
|  | Установка входных дверей 1500х960мм на противопожарные металлические однопольные дверные блоки в энергосберегающем конструктивном исполнении с автоматическими доводчиками, с последующим их утеплением (герметизацией) и оштукатуриванием откосов (в подвале). | шт. | 1 |  |
|  | Установка окон ПВХ 1070х1920мм(в местах общего пользования) | шт. | 2 |  |
| Стропильная крыша, кровля. |  |  |  |  |
|  | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (с последующим складированием на поддоны) | м 2 | 465,75 |  |
|  | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из необрезных досок. Толщиной до 30 мм. (с последующим складированием) | м 2 | 465,75 |  |
|  | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил (с последующим складированием) | м 3 | 20,9 |  |
|  | Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных | шт. | 1 |  |
|  | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | м.п. | 87 |  |
|  | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: мауэрлатов | м 3 | 3,3 |  |
|  | Выборка засыпок (шлак, опилки, бой шифера) с последующим вывозом | м 3 | 74,15 |  |
|  | Установка стропил, подкосов, прогонов, затяжек, мауэрлата | м 3 | 18,9 |  |
|  | Устройство слуховых окон 2-х створчатых с простой окраской | шт./м 2 | 1/1,2 |  |
|  | Обивка стен кровельной сталью толщиной 0,7 мм: оцинкованной с полимерным покрытием (слуховые окна) С8-1150-0,7 | м 2 | 4 |  |
|  | Устройство гидро-ветро изоляции из негорючих материалов по стропильной системе | м 2 | 465,75 |  |
|  | Устройство контр обрешетки из бруса 50х32 по стропилам | м.п. | 418,90 |  |
|  | Устройство обрешетки из бруса сечением 100х25/h/ с шагом 350 мм по контр обрешетке. | м 2 | 465,75 |  |
|  | Устройство кровли из профильного стального листа с полимерным покрытием по готовым прогонам: сложная кровля | м 2 | 465,75 |  |
|  | Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1060-0,7 (кровля) | м 2 | 512,35 |  |
|  | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием (толщина листа 0,7 мм) | м 2 | 54 |  |
|  | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания: первой группы огнезащиты. | м 2 | 695,15 |  |
|  | Устройство паро-гидроизоляции из негорючих рулонных пароизоляционных материалов по чердачному перекрытию (по очищенному основанию с убранной засыпкой.) | м 2 | 370,7 |  |
|  | Утепление чердачного перекрытия минераловатными плитами негорючими плотностью Y=125 кг/м3 и более (как вариант жесткие плиты руф баттс ТУ-5762-005-45757203-99) толщиной 150 мм. | м 2 | 370,7 |  |
|  | Устройство паро-гидроизоляции из негорючих рулонных гидроизоляционных материалов по утеплителю. | м 2 | 370,7 |  |
|  | Монтаж цементной-стружечной плиты (ЦСП) толщиной 12 мм. | м 2 | 370,7 |  |
|  | Утепление поверхности дымовых труб минераловатными плитами негорючими плотностью Y=90 кг/м3 и более (как вариант плиты ROCKWOOL Венти Батс по ТУ 5762-050-45757203-15 ) толщиной 100 мм. (с устройством металлического каркаса и обшивкой профлистом оцинкованным с покрытием полиэстер С8-1150-0,7) | м 2 | 23,75 |  |
|  | Ремонт или восстановление кирпичной кладки вентиляционных и дымовых труб | м 3 | 0,05 |  |
|  | Устройство колпаков на оголовках дымовентблоков и вентшахт на стальные с полимерным покрытием С8-1150-0,7 | шт. | 3 |  |
|  | Устройство снегозадержателей трубчатых | м.п. | 84 |  |
|  | Установка трубостоек (и их крепление) на чердаке здания из металлической трубы Ф50мм, для прокладки слаботочных сетей. | м.п. | 23,1 |  |
|  | Окраска карниза кровли масляной краской за 2 раза (по деревянному основанию) | м 2 | 73,92 |  |

Примечания:

1. Работы выполняются с учетом МДС 81-38.2004 таб.3 п.11.1; МДС 81-35.2004 п.4.7 МДС 81-38.2004 таб.3 п.11.2.

2. Согласно Договору № ПСД-049/2016 от 03 августа 2016 г. и п. 5.1.7 ГОСТ ‎‎31937-2011 проводилось визуальное обследование конструктивных элементов многоквартирного жилого дома без разрушающих методов.

3. Дефектные ведомости по инженерным сетям см. альбомы соответствующих сетей.

4. В сметной документации, к данной дефектной ведомости, учесть необходимость выполнения демонтажных и сопутствующих демонтажу работ (разборка, переноска (подъем/спуск), погрузка выгрузка и вывоз отходов и строительного мусора).

5. Объёмы дополнительно корректируются по факту при выполнении работ капитального ремонта без дополнительного пересогласования.

6. Ремонтные работы проводятся без расселения.