Ведомость дефектов.

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фундамент. |  |  |  |  |
|  | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных. (отмостка). | м 3 | 5.0 | отсутствует |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2. (для выполнения оклеичной вертикальной гидроизоляции) | м 3 | 102.0 |  |
|  | Устройство слоя вертикальной гидроизоляции наружных стен ниже уровня земли с использованием наплавляемых кровельных материалов класса СБС. В один слой. | м 2 | 91.5 |  |
|  | Обратная засыпка грунта вручную. | м 3 | 97.0 |  |
|  | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2. (отмостка) | м 3 | 5.0 |  |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (с уклоном от здания). (отмостка) | м 3 | 5.0 |  |
|  | Устройство подстилающих слоев: бетонных В3,5. (отмостка) | м 3 | 2.5 |  |
|  | Армирование отмостки стальной сеткой с ячейкой 100х100 из проволоки Вр-I Ф5мм и прокладка деформационных швов | м 2 | 79.0 |  |
|  | Устройство бетонной подготовки из бетона В20W6 F100 с уклоном от здания. (отмостка) | м 3 | 5.0 |  |
|  | Устройство асфальтового покрытия отмостки толщиной 40мм | м 2 | 51.0 |  |
|  | Установка водостоков.(отмостка) | м.п. | 79.0 |  |
| Фасад. |  |  |  |  |
|  | Отбивка штукатурки с поверхности цоколя. | м 2 | 33.0 |  |
|  | Очистка поверхности фасада щетками (по цоколю) | м 2 | 33.0 |  |
|  | Оштукатуривание цоколя цементно-песчаным раствором толщиной слоя до 30 мм надземной части цоколя с армированием стальной сеткой с ячейкой 50х50 из проволоки Вр-I Ф3мм с добавлением в штукатурный раствор сухой гидроизоляционной смеси капиллярного действия. | м 2 | 33.0 |  |
|  | Окраска цоколя поливинилацетатными красками согласно колористического решения. | м 2 | 33.0 |  |
|  | Демонтаж козырька | м 2 | 4 |  |
|  | Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С21-1000-0,7 (покрытие). (на 1 козырек) | м 2 | 3 |  |
|  | Деревянные элементы ( на 1 козырек) | м 3 | 0.4 |  |
|  | Металлические элементы козырька (стойки, балки, прогоны) (на 1 козырьков) | кг | 250 |  |
| - У | Устройство желобов: подвесных (на 1 козырек). | м.п. | 2.3 |  |
|  | Очистка фасада здания (щетками). | м 2 | 415.0 |  |
|  | Востановление целостности покрытия фасада. | м 2 | 45.0 |  |
|  | Замена прогнивших фрагментов фасада | м 2 | 73.0 |  |
|  | Произвести огнебиозащитную обработку фасада составом "Прилакс" любой модификации при помощи аэрозольнокапельного распыления, с последующей окраской. | м 2 | 415.0 |  |
|  | Окраска фасада эмалью для наружных работ по дереву согласно колористическому решению | м 2 | 415.0 |  |
|  | Замена оконных отливов на оцинкованные с полимерным покрытием t=0,6 мм 700х200мм. | шт. | 19 |  |
|  | Замена оконных отливов на оцинкованные с полимерным покрытием t=0,6 мм 1200х200мм. | шт. | 8 |  |
|  | Замена оконных отливов на оцинкованные с полимерным покрытием t=0,6 мм 1800х200мм. | шт. | 16 |  |
|  | Установка лесов | м 2 | 440.0 |  |
| Стропильная крыша, кровля. |  |  |  |  |
|  | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (с последующим складированием на поддоны) | м 2 | 346.0 |  |
|  | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из не обрезных досок. Толщиной до 30 мм. (с последующим складированием) | м 2 | 346.0 |  |
|  | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен(с последующим складированием) | м 2 | 105,1 |  |
|  | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: мауэрлата(с последующим складированием) | м 2 | 10.0 |  |
|  | Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных | шт. | 1 |  |
|  | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | м.п. | 45.0 |  |
|  | Выборка засыпок (шлак, опилки, бой шифера) с последующим вывозом | м 3 | 32.0 |  |
|  | Установка стропил, подкосов, прогонов, затяжек | м 3 | 3.0 |  |
|  | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание гидроизоляционным материалом | м.п. | 7.3 |  |
|  | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из бруса | м.п. | 88.0 |  |
|  | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов | шт. | 8 |  |
|  | Устройство слуховых окон 2-х створчатых с простой окраской | шт./м 2 | 1/2,4 |  |
|  | Устройство окон из двух остекленных створок по краям и решетчатой в середине по франтонам здания в уровне чердачного пространства. | шт./м 2 | 2/2,7 |  |
|  | Обивка стен кровельной сталью: оцинкованной с полимерным покрытием (слуховые окна) | м 2 | 3.6 |  |
|  | Устройство гидро-ветро изоляции по стропильной системе | м 2 | 346,0 |  |
|  | Устройство контр обрешетки из бруса 50х32 по стропилам | м.п. | 230.0 |  |
|  | Устройство обрешетки из бруса сечением 50х50 с шагом 350 мм по контр обрешетке. | м.п. | 988.0 |  |
|  | Устройство кровли из профильного стального листа с полимерным покрытием по готовым прогонам: простая кровля | м 2 | 346.0 |  |
|  | Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер Н 60-845-0,7 (кровля) | м 2 | 346.0 |  |
|  | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием | м 2 | 123.0 |  |
|  | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания: первой группы огнезащиты. | м 2 | 230.0 |  |
|  | Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (люки лазов на чердак) | шт/м2 | 1 |  |
|  | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки по чердачному перекрытию (по очищенному основанию с убранной засыпкой.) | м 2 | 318.0 |  |
|  | Утепление чердачного перекрытия минераловатными плитами негорючими плотностью Y=125 кг/м3 и более (как вариант жесткие плиты руф баттс ТУ-5762-005-45757203-99) толщиной 150 мм. | м 2 | 318.0 |  |
|  | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки по утеплителю. | м 2 | 318.0 |  |
|  | Устройство ходовых мостиков по утеплителю | м 2 | 85.0 |  |
|  | Утепление поверхности дымовых труб минераловатными плитами негорючими плотностью Y=125 кг/м3 и более (как вариант жесткие плиты руф баттс ТУ-5762-005-45757203-99) толщиной 50 мм. | м 2 | 65.0 |  |
|  | Облицовка дымовых труб из профильного стального листа с полимерным покрытием по металлическому каркасу | м 2 | 65.0 |  |
|  | Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С 21-1000-0,5 (стены) | м 2 | 87.0 |  |
|  | Устройство колпаков на оголовках дымовентблоков и вентшахт на стальные с полимерным покрытием t=0,6мм 2000х600мм | шт. | 9 |  |
|  | Устройство картин карнизного свеса t=0,5 мм, с полимерным покрытием. | м 2 | 42.0 |  |
|  | Устройство снегоудержателей | м.п. | 46.0 |  |
|  | Прочистка дымовентблоков и вентшахт | м.п. | 85.0 |  |
|  | Установка антенных трубостоек (и их крепление) на кровле здания из трубы Ф80мм, длиной 3 метра. | шт. | 2 |  |
|  | Установка трубостоек (и их крепление) на чердаке здания из трубы Ф50мм, для прокладки слаботочных сетей. | м.п. | 20 |  |

Внимание все объемы уточнить с фактическими до начала строительно-монтажных работ. Дефектные ведомости по инженерным сетям см. альбомы соответствующих сетей. В сметной документации, к данной дефектной ведомости, учесть необходимость выполнения демонтажных и сопутствующих демонтажу работ (разборка, переноска (подъем/спуск), погрузка выгрузка и вывоз отходов и строительного мусора).