Ведомость потребности в основных материалах и работах

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фундамент |  |  |  |  |
|  | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных. (отмостка). | м 3 | 39 |  |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2. (для выполнения оклеичной вертикальной гидроизоляции) | м 3 | 312,00 |  |
|  | Устройство слоя вертикальной гидроизоляции наружных стен ниже уровня земли с использованием наплавляемых кровельных материалов класса СБС. В один слой. | м 2 | 312,00 |  |
|  | Обратная засыпка грунта вручную. | м 3 | 305,00 |  |
|  | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2. (отмостка) | м 3 | 39,00 |  |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (с уклоном от здания) (отмостка) | м 3 | 12,50 |  |
|  | Устройство подстилающих слоев бетонных В3,5 (отмостка) | м 3 | 7,80 |  |
|  | Армирование отмостки стальной сеткой с ячейкой 100х100 из проволоки Вр-I Ф5мм и прокладка деформационных швов | м 2 | 200,00 |  |
|  | Устройство бетонной подготовки из бетона В20W6 F100 с уклоном от здания (отмостка) | м 3 | 15,60 |  |
|  | Устройство асфальтового покрытия отмостки толщиной 40мм | м 2 | 156,00 |  |
|  | Установка водостоков.(отмостка) | м.п. | 158,00 |  |
|  | Разборка существующего светового приямка (2приямка) | м 3 | 1,20 |  |
| - д | Устройство подстилающих слоев из бетона В7,5 (на 2 световых приямка) | м 3 | 0,60 |  |
|  | Устройство кладки из кирпича рядового керамического толщиной 380мм (на 2 световых приямка) | м 3 | 2,30 |  |
|  | Устройство вертикальной гидроизоляции кирпичных стен светового приямка горячим битумом за два раза, ниже уровня земли (на 2 световых приямка) | м 2 | 4,60 |  |
|  | Устройство металлических конструкций козырька светового приямка (на 2 световых приямка) | кг | 100,00 |  |
|  | Монолитный поликарбонат толщиной 10мм (на 2 световых приямка) | м 2 | 5,50 |  |
|  | Демонтаж площадки и ступеней крыльца (3 крыльца) | м 3 | 2,50 |  |
|  | Устройство бетонной подготовки по уплотненному грунту основания под монолитную ж/б конструкцию входа из бетон в7,5 (3 крыльца) | м 3 | 1,60 |  |
|  | Устройство ж/б монолитного крыльца входа из бетона В20W6F100 с армированием сетками Вр5/5/100/100 толщиной 150 мм. Предусмотреть уклон с крыльца и нишу для установки грязезащитной решетки (3 крыльца) | м3/кг | 9,07/ 46,40 |  |
|  | Установка грязезащитных решеток в бетонные ниши (на 3 крыльца) | кг | 30 |  |
|  | Облицовка входных групп керамогранитом (3 крыльца) | м 2 | 25,30 |  |
| Подвальные помещения (ремонт входов в подвал). |  |  |  |  |
|  | Разборка существующего разрушенного бетонного слоя ступеней спуска в подвал (3 входа в подвал) | м 3 | 0,45 |  |
|  | Восстановление ступеней и защитных слоев бетона крылец здания ц.п. раствором марки М200 W8, толщиной слоя до 30 мм (3 входа в подвал) | м 2 | 14,30 |  |
|  | Разборка заложенных продухов | м 3 | 0,54 |  |
|  | Очитка раскрытых проемов | м 2 | 7,20 |  |
|  | Погрузка вручную строительного мусора | м 3 | 0,99 |  |
|  | Выборка мусора из подвала здания (бытовой и строительный мусор) с последующим вывозом | м 3 | 35,00 |  |
|  | Утепление надподвального перекрытия минераловатными плитами негорючими, плотностью Y=125 кг/м3 и более (как вариант жесткие плиты руф баттс ТУ-5762-005-45757203-99) толщиной 50 мм. | м 2 | 555,00 |  |
|  | Оцинкованная сетка с ячейкой 100х100 из проволоки Вр-I Ф3мм по утеплителю. (для поддержки) | м 2 | 555,00 |  |
|  | Окраска внутренних стен подвала (каменных и бетонных) негорючими красками. В один слой | м 2 | 700,00 |  |
| Фасад. |  |  |  |  |
|  | Отбивка штукатурки с поверхности цоколя | м 2 | 156,00 |  |
|  | Погрузка вручную строительного мусора | м 3 | 6,30 |  |
|  | Очистка поверхности фасада щетками (по цоколю) | м 2 | 156,00 |  |
|  | Оштукатуривание цоколя цементно-песчаным раствором толщиной слоя до 30 мм надземной части цоколя с армированием стальной сеткой с ячейкой 50х50 из проволоки Вр-I Ф3мм с добавлением в штукатурный раствор сухой гидроизоляционной смеси капиллярного действия | м 2 | 156,00 |  |
|  | Окраска цоколя поливинилацетатными красками согласно колористического решения. | м 2 | 156,00 |  |
|  | Очистка фасада здания (щетками). | м 2 | 1435,00 |  |
|  | Прорезка горизонтальных штраб по швам кладки глубиной до 3х см длинной 450 мм. Шириной 6 мм. | м.п. | 5,00 |  |
|  | Установка в штрабы оцинкованной проволоки Ф 3 мм длинной 350мм | м.п. | 3,85 |  |
|  | Заделка волосяных трещин до 2мм в кирпичных стенах эластичными пастообразными шпатлевками для фасадных работ. | м.п. | 5,00 |  |
|  | Заделка трещин и штраб в кирпичных стенах: цементным раствором инъецированием | м.п. | 7,70 |  |
|  | Очистка поверхности козырьков (на 3козырька) | м 2 | 9 |  |
|  | Восстановление защитных слоев бетонных плит козырьков ремонтным составом М100 W8 толщиной до 30 мм (на 3 козырька) | м 2 | 9 |  |
|  | Установка оцинкованных фартуков t=0,6мм шириной 800мм в местах стыковки козырьков со стенами здания (на 3 козырька) | м.п. | 7,5 |  |
|  | Установка отливов отделок козырьков из оцинкованной кровельной стали t=0,6мм шириной 800мм (на 3 козырька) | м.п. | 14,7 |  |
|  | Устройство слоя гидроизоляции с использованием наплавляемых кровельных материалов класса СБС; козырьков над входами (на 3 козырька) | м 2 | 9 |  |
|  | Установка отливов балконных плит из оцинкованной кровельной стали с полимерным покрытием t=0,7мм шириной 800мм | м.п. | 34,00 | На 9 балконов |
|  | Устройство гидроизоляции по верху балконных плит в 2 слоя наплавляемого материала | м 2 | 29,80 | 1 слой 29,80 м2 |
|  | Устройство ц.п. стяжки толщиной от 30 до 50 мм с уклоном от стены здания, по гидроизоляции. | м 2 | 29,80 | На 9 балконов. Открытые балконы |
|  | Восстановление защитных слоев бетонных плит балконов ремонтным составом М100 W8 толщиной до 30 мм | м 2 | 29,80 |  |
|  | Оштукатуривание бетонных плит балконов ремонтным составом М100 W8 толщиной до 30 мм | м 2 | 29,80 |  |
|  | Установка фартуков из оцинкованной кровельной стали с полимерным покрытием t=0,7мм шириной 800мм. | м.п. | 136,00 | Прочие балконы |
|  | Установка фартуков из оцинкованной кровельной стали с полимерным покрытием t=0,2мм шириной 800мм | м.п. | 230,00 | Окна |
|  | Установка лесов | м 2 | 2294,00 |  |
| Окна двери в МОП. |  |  |  |  |
|  | Замена входных дверей 2100х1000мм на противопожарные металлические дверные блоки в энергосберегающем конструктивном исполнении с автоматическими доводчиками, с последующим их утеплением (герметизацией) и облицовкой откосов ГКЛ (в местах общего пользования) | шт. | 3 |  |
|  | Замена входных дверей 2100х1200мм на противопожарные металлические дверные блоки в энергосберегающем конструктивном исполнении с автоматическими доводчиками, с последующим их утеплением (герметизацией) и облицовкой откосов ГКЛ (в местах общего пользования) | шт. | 3 | проемы уточнить с факт. |
|  | Замена окон 900х2350мм на оконные блоки из ПВХ с тройным остеклением поворотно- откидные (энергосберегающее конструктивное исполнение) с последующим их утеплением (герметизацией), устройством подоконных досок, отливов, облицовка внутренних откосов ГКЛ (в местах общего пользования- лестничные клетки). | шт. | 12 |  |
|  | Замена окон 600х600 мм на оконные блоки из ПВХ с двойным остеклением поворотно- откидные (энергосберегающее конструктивное исполнение) с последующим их утеплением (герметизацией), облицовкой внутренних откосов ГКЛ (окна в подвале). | шт. | 6 |  |
| Плоская кровля (Крыша) |  |  |  |  |
|  | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | м 2 | 774,70 |  |
|  | Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15мм | м 2 | 674,00 |  |
|  | Разборка существующего теплоизоляционного слоя толщиной 0,1-0,4м | м 2 | 674,00 |  |
|  | Разборка мелких покрытий и отделок из листовой стали: поясков, отливов, свесов и т.п. шириной 800мм | м.п. | 438,00 |  |
|  | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки сплошным слоем | м 2 | 674,00 |  |
|  | Устройство мелких покрытий (свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием (t=0,7 мм шириной до 600 мм) | м.п. | 404,00 | 242,30 м2 |
|  | Утепление покрытия минераловатными плитами негорючими плотностью Y=160 кг/м3 и более (как вариант жесткие плиты руф. баттс ТУ-5762-005-45757203-99) толщиной от 150до 200 мм и более (утеплитель укладывать по уклону). | м 2 | 674,00 |  |
|  | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 30мм | м 2 | 674,00 |  |
|  | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя | м 2 | 774,70 | Расх. на 1 слой |
|  | Утепление поверхности вентиляционных шахт минераловатными плитами негорючими плотностью Y=125 кг/м3 и более (как вариант жесткие плиты руф баттс ТУ-5762-005-45757203-99) толщиной 50 мм. | м 2 | 90,00 |  |
|  | Облицовка дымовых труб из профильного стального листа с полимерным покрытием по металлическому каркасу | м 2 | 90,00 |  |
|  | Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С 21-1000-0,5 (стены) | м 2 | 90,00 |  |
|  | Устройство колпаков на оголовках дымовентблоков и вентшахт на стальные с полимерным покрытием t=0,6мм шириной 500мм | м.п | 34,50 |  |
|  | Прочистка вентшахт | м.п. | 335,00 |  |
|  | Установка антенных трубостоек (и их крепление) на кровле здания из трубы Ф80мм, длиной 3 метра. | шт | 6 |  |

Внимание все объемы уточнить с фактическими до начала строительно-монтажных работ. Дефектные ведомости по инженерным сетям см. альбомы соответствующих сетей. В сметной документации, к данной дефектной ведомости, учесть необходимость выполнения демонтажных и сопутствующих демонтажу работ (разборка, переноска (подъем/спуск), погрузка выгрузка и вывоз отходов и строительного мусора).