Ведомость потребности в основных материалах и работах

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фундамент. |  |  |  |  |
|  | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (отмостка). | м 3 | 51,00 |  |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2. (для выполнения оклеичной вертикальной гидроизоляции) | м 3 | 305,50 |  |
|  | Устройство слоя вертикальной гидроизоляции наружных стен ниже уровня земли с использованием наплавляемых кровельных материалов класса СБС. В один слой. | м 2 | 300,00 |  |
|  | Обратная засыпка грунта вручную с уплотнением грунта. | м 3 | 295,00 |  |
|  | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2. (отмостка) | м 3 | 51,00 |  |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (с уклоном от здания) (отмостка) | м 3 | 15,30 |  |
|  | Устройство подстилающих слоев: бетонных В3,5. (отмостка) | м 3 | 10,20 |  |
|  | Армирование отмостки стальной сеткой с ячейкой 100х100 из проволоки Вр-I Ф5мм и прокладка деформационных швов | м 2/кг | 204,5/ 737,70 |  |
|  | Устройство бетонной подготовки из бетона В20W6 F100 с уклоном от здания (отмостка) | м 3 | 22,40 |  |
|  | Устройство асфальтового покрытия отмостки толщиной 40мм | м 2 | 203,5 |  |
|  | Установка водостоков (отмостка) | м.п. | 207,50 |  |
|  | Разборка существующего светового приямка (4приямка) | м 3 | 3,80 |  |
|  | Устройство подстилающих слоев из бетона В7,5 (на 4 световых приямка) | м 3 | 1,20 |  |
|  | Устройство кладки из кирпича рядового керамического толщиной 380мм (на 4 световых приямка) | м 3 | 6,86 |  |
|  | Устройство вертикальной гидроизоляции кирпичных стен светового приямка горячим битумом за два раза, ниже уровня земли (на 4 световых приямка) | м 2 | 18,10 |  |
|  | Устройство металлических конструкций козырька светового приямка (на 4 световых приямка) | кг | 200,00 |  |
|  | Монолитный поликарбонат толщиной 10мм (на 4 световых приямка) | м 2 | 11,00 |  |
| Подвальные помещения. |  |  |  |  |
|  | Демонтаж площадок и ступеней крыльца (3 входа) | м 3 | 3,60 |  |
|  | Устройство бетонной подготовки по уплотненному грунту основания под монолитную ж/б конструкцию входа из бетон В7,5 (3 крыльца) | м 3 | 1,70 |  |
|  | Устройство песчаной подготовки по уплотненному грунту основания под монолитную конструкцию входа (1 крыльцо) | м 3 | 0,36 |  |
|  | Устройство ж/б монолитного крыльца входа из бетона В20W6F100 с армированием сетками Вр5/5/100/100 толщиной 150 мм. Предусмотреть уклон с крыльца и нишу для установки грязезащитной решеток (3 крыльца) | м3/кг | 7,00/ 61,20 |  |
|  | Устройство крыльца входа из бетона В20W6F100 толщиной 200 мм. Предусмотреть уклон с крыльца и нишу для установки грязезащитной решето (1 крыльцо) | м3 | 0,40 |  |
|  | Облицовка поверхности входа керамогранитными плитками. (на 4 крыльца) | м 2 | 23,00 |  |
|  | Установка грязезащитных решеток в бетонные ниши (на 4 крыльца) | кг | 40 |  |
|  | Разборка покрытий крыши входа в подвал из листовых материалов. (на 1 вход) | м 2 | 3,60 |  |
|  | Разборка деревянных элементов конструкций крыши входа в подвал (на1вход) | м 3 | 0,10 |  |
|  | Разборка металлических элементов конструкций крыши входа в подвал (1вход) | кг | 50,00 |  |
|  | Ремонт кирпичной кладки наружных стен входа в подвал местами, с последующим вывозом разобранного кирпича. (1 вход) | м 2 | 4,10 |  |
|  | Разборка существующего разрушенного бетонного слоя ступеней спуска в подвал ( вход) | м 3 | 0,76 |  |
|  | Восстановление ступеней и защитных слоев бетона крылец здания ц.п. раствором марки М200 W8, толщиной слоя до 30 мм (1 вход в подвал) | м 2 | 25,30 |  |
|  | Оштукатуривание стен входа в подвал цементно-песчаным раствором толщиной слоя до 30 мм надземной части цоколя с армированием стальной сеткой с ячейкой 100х100 из проволоки Вр-I Ф5мм с добавлением в штукатурный раствор сухой гидроизоляционной смеси капиллярного действия. (1 вход) | м 2 | 4,10 |  |
|  | Металлические элементы козырька (стойки, балки, прогоны) (на 1 козырек) | кг | 250,00 |  |
|  | Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С21-1000-0,7 (покрытие). (на 1 козырек) | м 2 | 3,00 |  |
|  | Деревянные элементы (на 1 козырек). | м 3 | 0,40 |  |
|  | Устройство желобов: подвесных (на 1 козырек). | м.п. | 2,30 |  |
|  | Установка отливов, отделок козырьков из оцинкованной кровельной стали с полимерным покрытием t=0,6мм шириной 800мм (1 козерек) | м.п. | 7,50 |  |
|  | Установка снегоудержателей (на 1 козырек). | м.п. | 2,30 |  |
|  | Разборка заложенных продухов | м 3 | 0,81 |  |
|  | Очитка раскрытых проемов | м 2 | 4,20 |  |
|  | Погрузка вручную строительного мусора | м 3 | 0,91 |  |
|  | Утепление надподвального перекрытия минераловатными плитами негорючими, плотностью Y=125 кг/м3 и более (как вариант жесткие плиты руф баттс ТУ-5762-005-45757203-99) толщиной 50 мм. | м 2 | 283,00 |  |
|  | Оцинкованная сетка с ячейкой 100х100 из проволоки Вр-I Ф3мм по утеплителю (для поддержки) | м 2 | 283,00 |  |
|  | Выборка мусора из подвала здания (бытовой и строительный мусор) с последующим вывозом. | м 3 | 30,00 |  |
|  | Разработка грунта вручную глубиной до 0,5 м группа грунтов: 2. (для устройства бетонного пола) | м 3 | 12,70 |  |
|  | Устройство бетонного основания пола подвала из бетона В15W6, толщиной 100мм. | м 3 | 12,70 |  |
|  | Армирование пола подвала стальной сеткой с ячейкой 100х100 из проволоки Вр-I Ф5мм. | м 2 | 127,00 |  |
|  | Ремонт кирпичной кладки стен электрощитовой и элеваторного узла в подвале, местами, с последующим вывозом разобранного кирпича. | м 3 | 1,0 |  |
|  | Окраска внутренних стен подвала (каменных и бетонных) негорючими красками. В один слой. | м 2 | 372,50 |  |
| Фасад. |  |  |  |  |
|  | Отбивка штукатурки с поверхности цоколя. | м 2 | 1120,00 |  |
|  | Очистка поверхности фасада щетками (по цоколю) | м 2 | 1120,00 |  |
|  | Оштукатуривание цоколя цементно-песчаным раствором толщиной слоя до 30 мм надземной части цоколя с армированием стальной сеткой с ячейкой 100х100 из проволоки Вр-I Ф5мм с добавлением в штукатурный раствор сухой гидроизоляционной смеси капиллярного действия. | м 2 | 1120,00 |  |
|  | Окраска цоколя поливинилацетатными красками согласно колористического решения. | м 2 | 1120,00 |  |
|  | Разборка покрытий козырьков входа из листовых материалов (на 4 входа) | м 2 | 20,30 |  |
|  | Разборка деревянных элементов конструкций козырьков входа (на4 входа) | м 3 | 0,52 |  |
|  | Разборка металлических элементов конструкций козырьков входа (на 4 входа) | кг | 200,00 |  |
|  | Ремонт кирпичной кладки наружных стен входа местами, с последующим вывозом разобранного кирпича (на 4 входа) | м 2 | 15,60 |  |
|  | Оштукатуривание стен входов цементно-песчаным раствором толщиной слоя до 30 мм надземной части цоколя с армированием стальной сеткой с ячейкой 100х100 из проволоки Вр-I Ф5мм с добавлением в штукатурный раствор сухой гидроизоляционной смеси капиллярного действия (на 4 входа) | м 2 | 15,60 |  |
|  | Металлические элементы козырька (стойки, балки, прогоны) (на 4 входа) | кг | 1500,00 |  |
|  | Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С21-1000-0,7 (покрытие) (на 4 входа) | м 2 | 23,00 |  |
|  | Деревянные элементы (на 4 входа). | м 3 | 3,20 |  |
|  | Устройство желобов подвесных (на 4 входа). | м.п. | 16,10 |  |
|  | Установка отливов, отделок козырьков из оцинкованной кровельной стали с полимерным покрытием t=0,6мм шириной 800мм (на 4 входа) | м.п. | 42,00 |  |
|  | Установка снегоудержателей (на 4 входа). | м.п. | 9,20 |  |
|  | Усиление балконных плит металлическими стяжными поясами (на 8 балконов) | кг. | 1200,00 |  |
|  | Восстановление защитных слоев бетонных плит балконов ремонтным составом М100 W8 толщиной до 30 мм (на 8 балконов) | м 2 | 25,60 |  |
|  | Установка отливов балконных плит из оцинкованной кровельной стали с полимерным покрытием t=0,7мм шириной 800мм (на 8 балконов) | м.п. | 41,60 |  |
|  | Оштукатуривание бетонных плит балконов ремонтным составом М100 W8 толщиной до 30 мм (на 8 балконов) | м 2 | 25,60 |  |
|  | Устройство гидроизоляции по верху балконных плит в 1 слой наплавляемого материала (на 8 балконов) | м 2 | 25,60 |  |
|  | Устройство стяжки балконных плит толщиной от 30 до 50 мм с уклоном от стены здания, по гидроизоляции (на 8 балконов) | м 2 | 25,60 |  |
|  | Оштукатуривание нижней поверхности балконных плит цементно-песчаным раствором толщиной слоя до 30 с армированием стальной сеткой с ячейкой 100х100 из проволоки Вр-I Ф5мм с добавлением в штукатурный раствор сухой гидроизоляционной смеси капиллярного действия (на 8 балконов) | м 2 | 34,00 |  |
|  | Установка фартуков из оцинкованной кровельной стали с полимерным покрытием t=0,6мм шириной 800мм | м.п. | 203,40 | Окна |
|  | Очистка фасада здания (щетками). | м 2 | 1374,00 |  |
|  | Заделка волосяных трещин до 2мм в кирпичных стенах эластичными пастообразными шпатлевками для фасадных работ. | м.п. | 50,00 |  |
|  | Прорезка горизонтальных штраб по швам кладки глубиной до 3х см длинной 450 мм. Шириной 6 мм. | м.п. | 50,00 |  |
|  | Установка в штрабы оцинкованной проволоки Ф 3 мм длинной 350мм | м.п. | 39,00 |  |
|  | Заделка трещин и штраб в кирпичных стенах: цементным раствором инъецированием | м.п. | 55 |  |
|  | Восстановление выпавших отдельных кирпичей кладки стен и карниза. | м 2 | 325,00 |  |
|  | Восстановление выветрелых швов кладки, затиркой швов с расшивкой. | м 2 | 808,00 |  |
|  | Штукатурка с последующей окраской поливинилацетатными красками наружных откосов на проемах собственников и общих. | м 2 | 98,15 |  |
|  | Огрунтовка поверхности фасада специальными составами для наружных работ: грунтовкой глубокой пропитки. | м 2 | 1374,00 |  |
|  | Оштукатуривание поверхности фасада специальными силикатными фасадными штукатурками для наружных работ, методом набрызга, для скрытия неровностей, в один слой. | м 2 | 1374,00 |  |
|  | Окраска фасада поливинилацетатными красками согласно колористического решения. | м 2 | 1374,00 |  |
|  | Установка лесов | м 2 | 1708,6 |  |
| Окна двери в МОП. |  |  |  |  |
|  | Замена входных дверей 2100х1100мм на противопожарные металлические дверные блоки в энергосберегающем конструктивном исполнении с автоматическими доводчиками, с последующим их утеплением (герметизацией) и оштукатуриванием откосов (в местах общего пользования). | шт. | 4 | проемы уточнить с факт |
|  | Замена входных дверей 1900х800мм на противопожарные металлические дверные блоки в энергосберегающем конструктивном исполнении с автоматическими доводчиками, с последующим их утеплением (герметизацией) и оштукатуриванием откосов (в подвале). | шт. | 1 |  |
|  | Замена входных дверей 2100х700мм на противопожарные металлические дверные блоки с автоматическими доводчиками, с последующим оштукатуриванием откосов (в подвале электрощитовая). | шт. | 1 |  |
|  | Замена окон 600х600мм на оконные блоки из ПВХ с двойным остеклением поворотно- откидные (энергосберегающее конструктивное исполнение) с последующим их утеплением (герметизацией), оштукатуриванием внутренних откосов (в подвале). | шт. | 4 |  |
| Плоская кровля (Крыша) |  |  |  |  |
|  | Разборка металлических ограждений высотой до 600 мм | м.п | 188,00 |  |
|  | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | м 2 | 1128,30 |  |
|  | Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15мм | м 2 | 1108,00 |  |
|  | Разборка существующего теплоизоляционного слоя толщиной 0,1-0,4м | м 2 | 1108,00 |  |
|  | Разборка мелких покрытий и отделок из листовой стали: поясков, отливов, свесов и т.п. шириной 800мм | м.п. | 290,00 |  |
|  | Демонтаж ж/б карнизных плит (размер 1200х900х90) | шт. | 35 |  |
|  | Очистка и ремонт кладки под демонтированной карнизной плитой | м2 | 21,00 |  |
|  | Установка L125х80х8 длиной 1200мм | кг | 528,36 |  |
|  | Установка полосы 8х100 длиной 150мм | кг | 98,90 |  |
|  | Установка анкеров М10 в заранее просверленные отверстия глубиной 150мм (как вариант - сормат Клиновой анкер S-KAH 8/50 A4) | шт. | 245 |  |
|  | Установка [8п длиной 900мм | шт. | 105 | 666,80кг |
|  | Монтаж оцинкованного металлического листа (толщиной 1 мм) с полимерным покрытием размером 700х1600 | шт | 35 |  |
|  | Монтаж опалубки под оцинкованный лист размером 400х1200 | шт | 35 |  |
|  | Установка сетки Ø5ВрI 1640х900 | шт | 35 | 143,50кг |
|  | Бетонирование плиты карниза из бетона В25, F75, W6 | м3 | 3,85 |  |
|  | Устройство цементно-песчаных стяжек на новых карнизных плитах толщиной до 30мм | м2 | 37,80 |  |
|  | Очистка нижней поверхности карнизных плит | м 2 | 73,20 |  |
|  | Восстановление защитных слоев карнизных плит ремонтным составом М100 W8 толщиной до 30 мм | м 2 | 73,20 |  |
|  | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки сплошным слоем | м 2 | 1108,00 |  |
|  | Устройство мелких покрытий (свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием (t=0,7 мм шириной до 600 мм) | м.п. | 290,00 | 174,0м2 |
|  | Утепление покрытия минераловатными плитами негорючими плотностью Y=160 кг/м3 и более (как вариант жесткие плиты руф. баттс ТУ-5762-005-45757203-99) толщиной от 150до 200 мм и более (утеплитель укладывать по уклону). | м 2 | 1108,00 |  |
|  | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 30мм | м 2 | 1108,00 |  |
|  | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя | м 2 | 1130,00 | Расход на 1 слой |
|  | Установка металлических ограждений высотой до 600 мм. (ограждение кровли, с последующей окраской) | м.п./(кг) | 188,00/ (978,0) |  |
|  | Устройство желобов: подвесных Ф 185(оцинкованная сталь с наружным и внутренним полимерным покрытием) | м.п. | 192,00 |  |
|  | Устройство держателей желобов Ф185 | шт. | 320 |  |
|  | Устройство прямых звеньев водосточных труб Ф 150 мм с земли, лестниц или подмостей, люлек (оцинкованная сталь с наружным и внутренним полимерным покрытием) | м.п. | 216,00 | 20 мест установки |
|  | Установка новых ухватов для водосточных труб | шт | 300 |  |
|  | Устройство воронок водосточных труб с люлек | шт | 20 |  |
|  | Устройство колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, люлек | шт | 40 |  |
|  | Устройство отливов водосточных труб с земли | шт | 20 |  |
|  | Утепление поверхности вентиляционных шахт минераловатными плитами негорючими плотностью Y=125 кг/м3 и более (как вариант жесткие плиты руф баттс ТУ-5762-005-45757203-99) толщиной 50 мм. | м 2 | 81,00 |  |
|  | Облицовка дымовых труб из профильного стального листа с полимерным покрытием по металлическому каркасу | м 2 | 81,00 |  |
|  | Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С 21-1000-0,5 (стены) | м 2 | 81,00 |  |
|  | Устройство колпаков на оголовках дымовентблоков и вентшахт на стальные с полимерным покрытием t=0,6мм шириной 500мм | м.п | 40,00 |  |
|  | Прочистка вентшахт | м.п. | 270,00 |  |
|  | Установка антенных трубостоек (и их крепление) на кровле здания из трубы Ф80мм, длиной 3 метра. | шт | 8 |  |

Внимание все объемы уточнить с фактическими до начала строительно-монтажных работ. Дефектные ведомости по инженерным сетям см. альбомы соответствующих сетей. В сметной документации, к данной дефектной ведомости, учесть необходимость выполнения демонтажных и сопутствующих демонтажу работ (разборка, переноска (подъем/спуск), погрузка выгрузка и вывоз отходов и строительного мусора).