Ведомость дефектов.

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фундамент. |  |  |  |  |
|  | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных. (отмостка). | м 3 | 21,0 |  |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2. (для выполнения оклеичной вертикальной гидроизоляции) | м 3 | 123,0 |  |
|  | Устройство слоя вертикальной гидроизоляции наружных стен ниже уровня земли с использованием наплавляемых кровельных материалов класса СБС. В один слой. | м 2 | 118,0 |  |
|  | Обратная засыпка грунта вручную. | м 3 | 123,0 |  |
|  | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2. (отмостка) | м 3 | 20,0 |  |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (с уклоном от здания). (отмостка) | м 3 | 11,0 |  |
|  | Устройство подстилающих слоев: бетонных В3,5. (отмостка) | м 3 | 6,0 |  |
|  | Армирование отмостки стальной сеткой с ячейкой 100х100 из проволоки Вр-I Ф5мм и прокладка деформационных швов | м 2 | 98,0 |  |
|  | Устройство бетонной подготовки из бетона В20W6 F100 с уклоном от здания. (отмостка) | м 3 | 6,0 |  |
|  | Устройство асфальтового покрытия отмостки толщиной 40мм | м 2 | 98,0 |  |
|  | Установка водостоков.(отмостка) | м.п. | 105,0 |  |
|  | Разборка существующего светового приямка (10 приямков) | м 3 | 12,0 |  |
|  | Устройство подстилающих слоев из бетона В7,5 (на 10 световых приямков) | м 3 | 3 |  |
|  | Устройство кладки из кирпича рядового керамического толщиной 380мм (на 10 световых приямков) | м 3 | 17,0 |  |
|  | Устройство вертикальной гидроизоляции кирпичных стен светового приямка горячим битумом за два раза, ниже уровня земли (на 10 световых приямков) | м 2 | 45,0 |  |
|  | Устройство металлических конструкций козырька светового приямка (на 10 световых приямков) | кг | 500 |  |
|  | Монолитный поликарбонат толщиной 10мм (на 10 световых приямков) | м 2 | 150 |  |
| Подвальные помещения. |  |  |  |  |
|  | Разборка покрытий крыши входа в подвал из металлических листов. (на 1 вход) | м 2 | 6,0 |  |
|  | Разборка деревянных элементов конструкций крыши входа в подвал. (на 1 вход) | м 3 | 1,0 |  |
|  | Ремонт кирпичной кладки наружных стен входа в подвал местами, с последующим вывозом разобранного кирпича. (на 1 вход) | м 3 | 1,0 |  |
|  | Разборка существующего разрушенного бетонного слоя ступеней спуска в подвал (1 вход в подвал) | м 3 | 0,30 |  |
|  | Восстановление ступеней и защитных слоев бетона крылец здания ц.п. раствором марки М200 W8, толщиной слоя до 30 мм (1 вход в подвал) | м 2 | 5,0 |  |
|  | Очистка поверхности щетками (по стенам) (на 1 вход) | м 2 | 20,0 |  |
|  | Оштукатуривание стен входа в подвал цементно-песчаным раствором толщиной слоя до 30 мм надземной части цоколя с армированием стальной сеткой с ячейкой 100х100 из проволоки Вр-I Ф5мм с добавлением в штукатурный раствор сухой гидроизоляционной смеси капиллярного действия. (на 1 вход) | м 2 | 20,0 |  |
|  | Устройство деревянных элементов конструкций крыши входа в подвал. (на 1 вход) | м 3 | 1,00 |  |
|  | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления, с последующей окраской деревянных элементов. (на 1 вход) | м 2 | 20,00 |  |
|  | Установка оцинкованных фартуков с полимерным покрытием t=0,6мм шириной 800мм в местах примыкания к стенами здания. (на 1 вход). | м.п. | 5,0 |  |
|  | Устройство кровли из профильного стального листа с полимерным покрытием по готовым прогонам: простая кровля. (на 1 вход). | м 2 | 6,0 |  |
|  | Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер Н60-845-0,7 (кровля). (на 1 вход). | м 2 | 6,0 |  |
|  | Разборка заложенных продухов | м 3 | 5,0 |  |
|  | Очитка раскрытых проемов | м 2 | 20,0 |  |
|  | Погрузка вручную строительного мусора | м 3 | 5,0 |  |
|  | Утепление надподвального перекрытия минераловатными плитами негорючими, плотностью Y=125 кг/м3 и более (как вариант жесткие плиты руф баттс ТУ-5762-005-45757203-99) толщиной 50 мм. | м 2 | 510,0 |  |
|  | Оцинкованная сетка с ячейкой 100х100 из проволоки Вр-I Ø3мм по утеплителю. (для поддержки) | м 2 | 510,0 |  |
|  | Выборка мусора из подвала здания (бытовой и строительный мусор) с последующим вывозом | м 3 | 20 |  |
|  | Разработка грунта вручную глубиной до 0,5 м группа грунтов: 2 с последующим вывозом (для устройства бетонного пола) | м 3 | 51 |  |
|  | Устройство бетонного основания пола подвала из бетона В15W6, толщиной 100мм. | м 3 | 51 |  |
|  | Армирование пола подвала стальной сеткой с ячейкой 100х100 из проволоки Вр-I Ф5мм. | м 2 | 510,0 |  |
|  | Окраска внутренних стен подвала (каменных и бетонных) негорючими красками. В один слой. | м 2 | 360,0 |  |
| Фасад. |  |  |  |  |
|  | Разборка покрытий и оснований: бетонных с помощью молотков отбойных. (на 1 крыльцо) | м 3 | 1 |  |
|  | Устройство ступеней из бетона крылец здания класса В20W6F100, с устройством ниш для грязезащитных решеток (на 1 крыльцо) | м 3 | 1 |  |
|  | Армирование крылец стальной сеткой с ячейкой 100х100 из проволоки Вр-I Ф5мм. (на 1 крыльцо) | м 2 | 5,0 |  |
|  | Облицовка поверхности входа керамогранитными плитками. (на 1 крыльцо) | м 2 | 5 |  |
|  | Установка грязезащитных решеток в бетонные ниши (на 1 крыльцо) | кг | 10 |  |
|  | Отбивка штукатурки с поверхности цоколя. | м 2 | 98,0 |  |
|  | Очистка поверхности фасада щетками (по цоколю) | м 2 | 98,0 |  |
|  | Оштукатуривание цоколя цементно-песчаным раствором толщиной слоя до 30 мм надземной части цоколя с армированием стальной сеткой с ячейкой 50х50 из проволоки Вр-I Ф3мм с добавлением в штукатурный раствор сухой гидроизоляционной смеси капиллярного действия. | м 2 | 98,0 |  |
|  | Окраска цоколя поливинилацетатными красками согласно колористического решения. | м 2 | 98,0 |  |
|  | Металлические элементы козырька (стойки, балки, прогоны) (на 1 козырек) | кг | 250 |  |
|  | Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С21-1000-0,7 (покрытие). (на 1 козырек) | м 2 | 3 |  |
|  | Деревянные элементы (на 1 козырек). | м 3 | 0,4 |  |
|  | Устройство желобов: подвесных (на 1 козырек). | м.п. | 2,3 |  |
|  | Установка отливов, отделок козырьков из оцинкованной кровельной стали с полимерным покрытием t=0,6мм шириной 800мм (на 1 козырек) | м.п. | 7,5 |  |
|  | Установка снегоудержателей (на 1 козырек). | м.п. | 2,3 |  |
|  | Очистка фасада здания (щетками). | м 2 | 850 |  |
|  | Прорезка горизонтальных штраб по швам кладки глубиной до 3х см длинной 450 мм. Шириной 6 мм. | м.п. | 60 |  |
|  | Установка в штрабы оцинкованной проволоки Ф 3 мм длинной 350мм | м.п. | 30 |  |
|  | Заделка волосяных трещин до 2мм в кирпичных стенах эластичными пастообразными шпатлевками для фасадных работ. | м.п. | 50 |  |
|  | Заделка трещин и штраб в кирпичных стенах: цементным раствором инъецированием | м.п. | 30 |  |
|  | Восстановление выветрелых швов кладки, затиркой швов с расшивкой. | м 2 | 60 |  |
|  | Замена оконных отливов на оцинкованные с полимерным покрытием t=0,6 мм 1000х200мм. | шт. | 66 |  |
|  | Штукатурка с последующей окраской поливинилацетатными красками наружных откосов на проемах собственников и общих. | м 2 | 60 |  |
|  | Огрунтовка поверхности фасада специальными составами для наружных работ: грунтовкой глубокой пропитки. | м 2 | 850 |  |
|  | Оштукатуривание поверхности фасада специальными силикатными фасадными штукатурками для наружных работ, методом набрызга, для скрытия неровностей, в один слой. | м 2 | 850 |  |
|  | Окраска фасада поливинилацетатными красками согласно колористического решения. | м 2 | 850 |  |
|  | Установка лесов | м 2 | 980 |  |
| Окна двери в МОП. |  |  |  |  |
|  | Замена входных дверей 2100х1500мм на противопожарные металлические дверные блоки в энергосберегающем конструктивном исполнении с автоматическими доводчиками, с последующим их утеплением (герметизацией) и оштукатуриванием откосов (в местах общего пользования). | шт. | 1 |  |
|  | Установка входных дверей 2100х1000мм на противопожарные металлические дверные блоки в энергосберегающем конструктивном исполнении с автоматическими доводчиками, с последующим их утеплением (герметизацией) и оштукатуриванием откосов (в подвале). | шт. | 2 |  |
|  | Замена окон 1000х1500мм на оконные блоки из ПВХ с тройным остеклением поворотно- откидные (энергосберегающее конструктивное исполнение) с последующим их утеплением (герметизацией), отливов, оштукатуриванием внутренних откосов (в местах общего пользования. Лестничные клетки). | шт. | 2 |  |
|  | Замена окон 600х1500мм на оконные блоки из ПВХ с тройным остеклением поворотно- откидные (энергосберегающее конструктивное исполнение) с последующим их утеплением (герметизацией), отливов, оштукатуриванием внутренних откосов (в местах общего пользования. Лестничные клетки). | шт. | 4 |  |
|  | Замена окон 1000х1000мм на оконные блоки из ПВХ с тройным остеклением поворотно- откидные (энергосберегающее конструктивное исполнение) с последующим их утеплением (герметизацией), отливов, оштукатуриванием внутренних откосов (в местах общего пользования. Лестничные клетки). | шт. | 1 |  |
|  | Замена окон 600х1000мм на оконные блоки из ПВХ с тройным остеклением поворотно- откидные (энергосберегающее конструктивное исполнение) с последующим их утеплением (герметизацией), отливов, оштукатуриванием внутренних откосов (в местах общего пользования. Лестничные клетки). | шт. | 2 |  |
|  | Замена окон 1000х1500мм на оконные блоки из ПВХ с тройным остеклением поворотно- откидные (энергосберегающее конструктивное исполнение) с последующим их утеплением (герметизацией), отливов, оштукатуриванием внутренних откосов (в местах общего пользования. Цокольного этажа). | шт. | 10 |  |
| Стропильная крыша, кровля. |  |  |  |  |
|  | Разборка парапетных решеток | м.п. | 98 |  |
|  | Разборка покрытий кровель: из металлических листов | м 2 | 715 |  |
|  | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из необрезных досок. Толщиной до 30 мм. (с последующим складированием) | м 2 | 715 |  |
|  | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен(с последующим складированием) | м 2 | 75 |  |
|  | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: мауэрлата(с последующим складированием) | м 2 | 30 |  |
|  | Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных | шт. | 4 |  |
|  | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | м.п. | 70 |  |
|  | Выборка засыпок (шлак, опилки, бой шифера) с последующим вывозом | м 3 | 150 |  |
|  | Установка стропил, подкосов, прогонов, затяжек | м 3 | 18 |  |
|  | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание гидроизоляционным материалом | м.п. | 17 |  |
|  | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из бруса | м.п. | 75 |  |
|  | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов | шт. | 25 |  |
|  | Устройство слуховых окон 2-х створчатых с простой окраской | шт./ м 2 | 4/5 |  |
|  | Обивка стен кровельной сталью: оцинкованной с полимерным покрытием (слуховые окна) | м 2 | 20 |  |
|  | Устройство гидро-ветро изоляции по стропильной системе | м 2 | 715 |  |
|  | Устройство контр обрешетки из бруса 50х32 по стропилам | м.п. | 715 |  |
|  | Устройство обрешетки из бруса сечением 50х50 с шагом 350 мм по контр обрешетке. | м.п. | 2400 |  |
|  | Устройство кровли из профильного стального листа с полимерным покрытием по готовым прогонам: простая кровля | м 2 | 715 |  |
|  | Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер Н 60-845-0,7 (кровля) | м 2 | 715 |  |
|  | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием | м 2 | 20 |  |
|  | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания: первой группы огнезащиты. | м 2 | 715 |  |
|  | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки по чердачному перекрытию (по очищенному основанию с убранной засыпкой.) | м 2 | 460 |  |
|  | Утепление чердачного перекрытия минераловатными плитами негорючими плотностью Y=125 кг/м3 и более (как вариант жесткие плиты руф баттс ТУ-5762-005-45757203-99) толщиной 150 мм. | м 2 | 460 |  |
|  | Бетонирование стяжки цем.-песч. Раствором толщиной 30мм | м 2 | 460 |  |
|  | Армирование стяжки стальной сеткой с ячейкой 100х100 из проволоки Вр-I Ф5мм. | м 2 | 460 |  |
|  | Утепление поверхности дымовых труб минераловатными плитами негорючими плотностью Y=125 кг/м3 и более (как вариант жесткие плиты руф баттс ТУ-5762-005-45757203-99) толщиной 50 мм. | м 2 | 40 |  |
|  | Облицовка дымовых труб из профильного стального листа с полимерным покрытием по металлическому каркасу | м 2 | 40 |  |
|  | Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С 21-1000-0,5 (стены) | м 2 | 40 |  |
|  | Устройство колпаков на оголовках дымовентблоков и вентшахт на стальные с полимерным покрытием t=0,6мм 2000х500мм | шт | 7 |  |
|  | Устройство металлического ограждения кровли | м.п. | 98 |  |
|  | Устройство картин карнизного свеса t=0,5 мм, с полимерным покрытием. | м 2 | 98 |  |
|  | Устройство снегоудержателей | м.п. | 93 |  |
|  | Прочистка дымовентблоков и вентшахт | м.п. | 110 |  |
|  | Установка антенных трубостоек (и их крепление) на кровле здания из трубы Ф80мм, длиной 3 метра. | шт | 2 |  |
|  | Установка трубостоек (и их крепление) на чердаке здания из трубы Ф50мм, для прокладки слаботочных сетей. | м.п. | 25 |  |
|  | Устройство желобов: подвесных | м.п. | 98 |  |
|  | Устройство прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | м.п. | 75 |  |
|  | Устройство колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | шт | 24 |  |
|  | Установка новых ухватов для водосточных труб в камен. стенах | шт. | 270 |  |
|  | Устройство: воронок водосточных труб с люлек | шт. | 8 |  |

Внимание все объемы уточнить с фактическими до начала строительно-монтажных работ. Дефектные ведомости по инженерным сетям см. альбомы соответствующих сетей. В сметной документации, к данной дефектной ведомости, учесть необходимость выполнения демонтажных и сопутствующих демонтажу работ (разборка, переноска (подъем/спуск), погрузка выгрузка и вывоз отходов и строительного мусора).