Ведомость потребности в основных материалах и работах.

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фундамент (отмостка) |  |  |  |  |
|  | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных. (отмостка). | м 3 | 25 |  |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2. (для выполнения оклеичной вертикальной гидроизоляции) | м 3 | 173 |  |
|  | Устройство слоя вертикальной гидроизоляции наружных стен ниже уровня земли с использованием наплавляемых кровельных материалов класса СБС. В один слой. | м 2 | 180 |  |
|  | Обратная засыпка грунта вручную. | м 3 | 148 |  |
|  | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2. (отмостка) | м 3 | 25 |  |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (с уклоном от здания). (отмостка) | м 3 | 13 |  |
|  | Устройство подстилающих слоев: бетонных В3,5. (отмостка) | м 3 | 6 |  |
|  | Армирование отмостки стальной сеткой с ячейкой 100х100 из проволоки Вр-I Ф5мм и прокладка деформационных швов | м 2 | 133 |  |
|  | Устройство бетонной подготовки из бетона В20 W6 с уклоном от здания. (отмостка) | м 3 | 13 |  |
|  | Устройство асфальтового покрытия отмостки толщиной 40мм | м 2 | 133 |  |
|  | Установка водостоков.(отмостка) | м.п. | 133 |  |
| Подвальные помещения (ремонт крылец входов) |  |  |  |  |
|  | Восстановление ступеней и защитных слоев бетона крылец здания ц.п. раствором марки М200 W8, толщиной слоя до 30 мм с устройством ниш для грязезащитных решеток | м 2 | 8 | На 3 крыльца |
|  | Установка грязезащитных решеток в бетонные ниши. | кг | 60 |  |
|  | Установка защитных ограждений (с последующей окраской) | кг | 60 |  |
|  | Утепление надподвального перекрытия минераловатными плитами негорючими, плотностью Y=125 кг/м3 и более (как вариант жесткие плиты руф баттс ТУ-5762-005-45757203-99) толщиной 50 мм. | м 2 | 650 |  |
|  | Выборка мусора из подвала здания (бытовой и строительный мусор) с последующим вывозом | м 3 | 40 |  |
|  | Разработка грунта вручную глубиной до 0,5 м группа грунтов: 2. (для устройства бетонного пола) | м 3 | 40 |  |
|  | Устройство бетонного основания пола подвала из бетона В15 W6, толщиной 100мм. | м 3 | 20 |  |
|  | Армирование пола подвала стальной сеткой с ячейкой 100х100 из проволоки Вр-I Ф5мм. | м 2 | 200 |  |
|  | Окраска внутренних стен подвала (каменных и бетонных) негорючими красками. В один слой. | м 2 | 600 |  |
|  | Побелка внутренних стен подвала (деревянных) известью. В один слой. | м 2 | 800 |  |
| Фасад |  |  |  |  |
|  | Очистка поверхности козырьков | м 2 | 9 | На 3 козырька |
|  | Усиление козырьков входных групп металлическими стяжными поясами с последующей окраской | кг | 600 |  |
|  | Восстановление защитных слоев бетонных плит козырьков ремонтным составом М100 W8 толщиной до 30 мм | м 2 | 10 |  |
|  | Установка отливов отделок козырьков из оцинкованной кровельной стали с полимерным покрытием t=0,7мм шириной 800мм | м.п. | 15 |  |
|  | Устройство гидроизоляции по верху плит козырька в 1 слой наплавляемого материала | м 2 | 6 |  |
|  | Усиление балконных плит металлическими стяжными поясами с последующей окраской | кг | 600 | на 4 балкона |
|  | Восстановление защитных слоев бетонных плит балконов ремонтным составом М100 W8 толщиной до 30 мм | м 2 | 5 |  |
|  | Оштукатуривание бетонных плит балконов ремонтным составом М100 W8 толщиной до 30 мм | м 2 | 10 |  |
|  | Устройство гидроизоляции по верху балконных плит в 1 слой наплавляемого материала | м 2 | 10 |  |
|  | Устройство стяжки толщиной от 30 до 50 мм с уклоном от стены здания, по гидроизоляции. | м 2 | 10 |  |
|  | Отбивка штукатурки с поверхности цоколя | м 2 | 120 |  |
|  | Очистка поверхности фасада щетками (по цоколю) | м 2 | 120 |  |
|  | Устройство штукатурки наружных стен с земли по камню и бетону: цементно-песчаным раствором толщиной слоя до 30 мм | м 2 | 120 |  |
|  | Окраска фасада поливинилацетатными красками согласно колористического решения (весь цоколь) | м 2 | 120 |  |
|  | Очистка фасада здания | м 2 | 1200 |  |
|  | Прорезка горизонтальных штраб по швам кладки глубиной до 3см длиной 450 мм. Шириной 6 мм. | м.п. | 104 |  |
|  | Установка в штрабы оцинкованной проволоки Ф3мм длиной 400мм | м.п. | 114 |  |
|  | Расшивка трещин раскрытием до 2 мм в стенах здания | м.п. | 70 |  |
|  | Заделка трещин и штраб в кирпичных стенах: цементным раствором | м.п. | 240 |  |
|  | Восстановление защитных слоев плит покрытия раствором М200 толщиной до 20 мм по штукатурной сетке типа “Рабица” | м 2 | 70 |  |
|  | Замена оконных отливов на оцинкованные t=0,6 мм 1350х200мм и отделка наружных откосов на проемах собственников и общих | шт. | 80 |  |
|  | Огрунтовка поверхности фасада специальными составами для наружных работ: грунтовкой глубокой пропитки. | м 2 | 1200 |  |
|  | Оштукатуривание поверхности фасада специальными силикатными фасадными штукатурками для наружных работ, методом набрызга, для скрытия неровностей, в один слой. | м 2 | 1200 |  |
|  | Окраска фасада поливинилацетатными красками согласно колористического решения (местная) | м 2 | 1200 |  |
|  | Оштукатуривание цем-.песчаным раствором М200 карниза здания по штукатурной сетке | м 2 | 30 |  |
|  | Окраска фасада поливинилацетатными красками согласно колористического решения (карниз) | м 2 | 55 |  |
|  | Установка лесов | м 2 | 1500 |  |
| Окна двери в МОП |  |  |  |  |
|  | Замена входных дверей 2100х1500мм на противопожарные металлические дверные блоки в энергосберегающем конструктивном исполнении с автоматическими доводчиками, с последующим их утеплением (герметизацией) и облицовкой откосов ГКЛ (в местах общего пользования). | шт. | 3 | проемы уточнить с факт. |
|  | Замена окон 2100х1200мм на оконные блоки из ПВХ с тройным остеклением поворотно- откидные (энергосберегающее конструктивное исполнение) с последующим их утеплением (герметизацией), устройством подоконных досок, отливов, облицовка внутренних откосов ГКЛ (в местах общего пользования) | шт. | 9 |  |
|  | Замена окон 1300х800мм на оконные блоки из ПВХ с тройным остеклением поворотно- откидные (энергосберегающее конструктивное исполнение) с последующим их утеплением (герметизацией), облицовка внутренних откосов ГКЛ (в местах общего пользования). | шт. | 3 |  |
|  | Замена дверей входов в подвал 2100х900мм на противопожарные металлические дверные блоки в энергосберегающем конструктивном исполнении с автоматическими доводчиками, с последующим их утеплением (герметизацией) и облицовкой откосов ГКЛ (в местах общего пользования - входы в подвал). | шт. | 3 |  |
|  | Замена окон 600х600мм на оконные блоки из ПВХ с двойным остеклением поворотно- откидные (энергосберегающее конструктивное исполнение) с последующим их утеплением (герметизацией), оштукатуриванием внутренних откосов (в подвале). | шт. | 12 |  |
| Плоская кровля (Крыша) |  |  |  |  |
|  | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов | м 2 | 750 |  |
|  | Разборка парапетных решеток | м.п. | 120 |  |
|  | Демонтаж выравнивающих стяжек: цем-песчаных толщ. 30 мм | м 2 | 750 |  |
|  | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, желобов, отливов, свесов и т.п. | м.п. | 140 |  |
|  | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,5 м (вытяжки) | м.п. | 32 | 16м2 |
|  | Устройство выравнивающих стяжек: цем.-песчаных толщ. 30 мм | м2 | 750 |  |
|  | Утепление покрытия минераловатными плитами негорючими плотностью Y=150 кг/м3 и более (как вариант жесткие плиты руф. баттс ТУ-5762-005-45757203-99) толщиной от 150 до 200мм и более (утеплитель укладывать по уклону) | м2 | 750 |  |
|  | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 50 мм по утеплителю с армированием сеткой диаметром 4 Вр-I (шаг 100х100мм) | м2 | 750 |  |
|  | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием (t=0,7 мм шириной до 600 мм) | м.п. | 140 |  |
|  | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 30 мм | м2 | 750 |  |
|  | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной | м2 | 750 |  |
|  | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя | м2 | 790 | на 1 слой |
|  | Замена дверных проемов (выход на кровлю) 1,9х0,8м | шт. | 3 | 1,6 м2 |
|  | Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 | шт. | 3 | 1,0 м2 |
|  | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (вытяжки) | м3 | 2,0 |  |
|  | Устройство пароизоляции под утеплителем | м2 | 790 |  |
|  | Установка парапетных решеток высотой 1200 мм | м.п. | 140 |  |
|  | Устройство желобов: подвесных | м.п. | 140 |  |
|  | Устройство прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | м.п. | 100 |  |
|  | Устройство колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | шт | 16 |  |
|  | Устройство ухватов для водосточных труб: в каменных стенах | шт. | 56 |  |
|  | Установка новых ухватов для водосточных труб в камен. стенах | шт. | 56 |  |
|  | Устройство: воронок водосточных труб с люлек | шт. | 8 |  |
|  | Утепление поверхности дымовых труб минераловатными плитами негорючими плотностью Y=125 кг/м3 и более (как вариант жесткие плиты руф баттс ТУ-5762-005-45757203-99) толщиной 50 мм. | м 2 | 100 |  |
|  | Облицовка дымовых труб из профильного стального листа с полимерным покрытием по металлическому каркасу | м 2 | 100 |  |
|  | Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С 21-1000-0,5 (стены) | м 2 | 100 |  |
|  | Устройство колпаков на оголовках дымовентблоков и вентшахт на стальные с полимерным покрытием t=0,6мм 3000х500мм | шт | 9 |  |
|  | Прочистка дымовентблоков и вентшахт | м.п. | 1100 |  |
|  | Установка антенных трубостоек (и их крепление) на кровле здания из трубы Ф80мм, длиной 3 метра. | шт | 6 |  |

Внимание все объемы уточнить с фактическими до начала строительно-монтажных работ. Дефектные ведомости по инженерным сетям см. альбомы соответствующих сетей. В сметной документации, к данной дефектной ведомости, учесть необходимость выполнения демонтажных и сопутствующих демонтажу работ (разборка, переноска (подъем/спуск), погрузка выгрузка и вывоз отходов и строительного мусора).