Ведомость потребности в основных материалах и работах.

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фундамент. |  |  |  |  |
|  | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных. (отмостка). | м 3 | 35 |  |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2. (для выполнения оклеичной вертикальной гидроизоляции) | м 3 | 228 |  |
|  | Устройство слоя вертикальной гидроизоляции наружных стен ниже уровня земли с использованием наплавляемых кровельных материалов класса СБС. В один слой. | м 2 | 220 |  |
|  | Обратная засыпка грунта вручную. | м 3 | 228 |  |
|  | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2. (отмостка) | м 3 | 35 |  |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (с уклоном от здания). (отмостка) | м 3 | 17,5 |  |
|  | Устройство подстилающих слоев: бетонных В3,5. (отмостка) | м 3 | 8,8 |  |
|  | Армирование отмостки стальной сеткой с ячейкой 100х100 из проволоки Вр-I Ф5мм и прокладка деформационных швов | м 2 | 175 |  |
|  | Устройство бетонной подготовки из бетона В20W6 F100 с уклоном от здания. (отмостка) | м 3 | 17,5 |  |
|  | Устройство асфальтового покрытия отмостки толщиной 40мм | м 2 | 175 |  |
|  | Установка водостоков.(отмостка) | м.п. | 175 |  |
|  | Устройство подстилающих слоев: бетонных В7,5. (на 8 световых приямков) | м 3 | 2,5 |  |
|  | Устройство кладки из кирпича рядового керамического толщиной 380мм (на 8 световых приямков) | м 3 | 14 |  |
|  | Устройство вертикальной гидроизоляции кирпичных стен светового приямка горячим битумом за два раза, ниже уровня земли (на 8 световых приямков) | м 2 | 30 |  |
|  | Устройство металлических конструкций козырька светового приямка (на 8 световых приямков) | кг | 480 |  |
|  | Монолитный поликарбонат толщиной 10мм (на 8 световых приямков) | м 2 | 30 |  |
| Подвальные помещения. |  |  |  |  |
|  | Разборка покрытий и оснований: бетонных с помощью молотков отбойных. (на 4 крыльца) | м 3 | 4 |  |
|  | Устройство ступеней из бетона крылец здания класса В20W6F100, с устройством ниш для грязезащитных решеток (на 4 крыльца) | м 3 | 4 |  |
|  | Армирование крылец стальной сеткой с ячейкой 100х100 из проволоки Вр-I Ф5мм. (на 4 крыльца) | м 2 | 18 |  |
|  | Облицовка поверхности входа керамогранитными плитками. (на 4 крыльца) | м 2 | 20 |  |
|  | Установка грязезащитных решеток в бетонные ниши (на 4 крыльца) | кг | 40 |  |
|  | Утепление надподвального перекрытия минераловатными плитами негорючими, плотностью Y=125 кг/м3 и более (как вариант жесткие плиты руф баттс ТУ-5762-005-45757203-99) толщиной 50 мм. | м 2 | 350 |  |
|  | Оцинкованная сетка с ячейкой 100х100 из проволоки Вр-I Ф3мм по утеплителю. (для поддержки) | м 2 | 350 |  |
|  | Выборка мусора из подвала здания (бытовой и строительный мусор) с последующим вывозом | м 3 | 5 |  |
|  | Разработка грунта вручную глубиной до 0,5 м группа грунтов: 2. (для устройства бетонного пола) | м 3 | 17,5 |  |
|  | Устройство бетонного основания пола подвала из бетона В15W6, толщиной 100мм. | м 3 | 17,5 |  |
|  | Армирование пола подвала стальной сеткой с ячейкой 100х100 из проволоки Вр-I Ф5мм. | м 2 | 175 |  |
|  | Ремонт кирпичной кладки стен электрощитовой и элеваторного узла в подвале, местами, с последующим вывозом разобранного кирпича. | м 3 | 1,0 |  |
|  | Окраска внутренних стен подвала (каменных и бетонных) негорючими красками. В один слой. | м 2 | 300 |  |
|  | Побелка внутренних стен подвала (деревянных) известью. В один слой. | м 2 | 100 |  |
| Фасад. |  |  |  |  |
|  | Отбивка штукатурки с поверхности цоколя. | м 2 | 53 |  |
|  | Очистка поверхности фасада щетками (по цоколю) | м 2 | 53 |  |
|  | Оштукатуривание цоколя цементно-песчаным раствором толщиной слоя до 30 мм надземной части цоколя с армированием стальной сеткой с ячейкой 50х50 из проволоки Вр-I Ф3мм с добавлением в штукатурный раствор сухой гидроизоляционной смеси капиллярного действия. | м 2 | 53 |  |
|  | Окраска цоколя поливинилацетатными красками согласно колористического решения. | м 2 | 53 |  |
|  | Металлические элементы козырька (стойки, балки, прогоны) (на 4 козырька) | кг | 1000 |  |
|  | Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С21-1000-0,7 (покрытие). (на 4 козырька) | м 2 | 12 |  |
|  | Деревянные элементы (на 4 козырька). | м 3 | 1,6 |  |
|  | Устройство желобов: подвесных (на 4 козырька). | м.п. | 9,2 |  |
|  | Установка отливов, отделок козырьков из оцинкованной кровельной стали с полимерным покрытием t=0,6мм шириной 800мм (на 4 козырька) | м.п. | 30 |  |
|  | Установка снегоудержателей (на 4 козырька). | м.п. | 9,2 |  |
|  | Усиление балконных плит металлическими стяжными поясами. (на 36 балконов) | кг. | 5400 |  |
|  | Восстановление защитных слоев бетонных плит козырьков ремонтным составом М100 W8 толщиной до 30 мм (на 36 балконов) | м 2 | 130 |  |
|  | Оштукатуривание бетонных плит балконов ремонтным составом М100 W8 толщиной до 30 мм (на 36 балконов) | м 2 | 130 |  |
|  | Устройство гидроизоляции по верху балконных плит в 1 слой наплавляемого материала (на 36 балконов) | м 2 | 130 |  |
|  | Устройство стяжки балконных плит толщиной от 30 до 50 мм с уклоном от стены здания, по гидроизоляции. (на 36 балконов) | м 2 | 130 |  |
|  | Очистка фасада здания (щетками). | м 2 | 1800 |  |
|  | Прорезка горизонтальных штраб по швам кладки глубиной до 3х см длинной 450 мм. Шириной 6 мм. | м.п. | 200 |  |
|  | Установка в штрабы оцинкованной проволоки Ф 3 мм длинной 350мм | м.п. | 80 |  |
|  | Заделка волосяных трещин до 2мм в кирпичных стенах эластичными пастообразными шпатлевками для фасадных работ. | м.п. | 50 |  |
|  | Заделка трещин и штраб в кирпичных стенах: цементным раствором инъецированием | м.п. | 55 |  |
|  | Восстановление выветрелых швов кладки, затиркой швов с расшивкой. | м 2 | 60 |  |
|  | Замена оконных отливов на оцинкованные с полимерным покрытием t=0,6 мм 1400х200мм. | шт. | 140 |  |
|  | Штукатурка с последующей окраской поливинилацетатными красками наружных откосов на проемах собственников и общих. | м 2 | 100 |  |
|  | Огрунтовка поверхности фасада специальными составами для наружных работ: грунтовкой глубокой пропитки. | м 2 | 1800 |  |
|  | Оштукатуривание поверхности фасада специальными силикатными фасадными штукатурками для наружных работ, методом набрызга, для скрытия неровностей, в один слой. | м 2 | 1800 |  |
|  | Окраска фасада поливинилацетатными красками согласно колористического решения. | м 2 | 1800 |  |
|  | Установка лесов | м 2 | 2200 |  |
| Окна двери в МОП. |  |  |  |  |
|  | Замена входных дверей 2100х1500мм на противопожарные металлические дверные блоки в энергосберегающем конструктивном исполнении с автоматическими доводчиками, с последующим их утеплением (герметизацией) и оштукатуриванием откосов (в местах общего пользования). | шт. | 4 |  |
|  | Установка входных дверей 2100х800мм на противопожарные металлические дверные блоки в энергосберегающем конструктивном исполнении с автоматическими доводчиками, с последующим их утеплением (герметизацией) и оштукатуриванием откосов (в подвале). | шт. | 2 |  |
|  | Замена окон 1950х2400мм на оконные блоки из ПВХ с тройным остеклением поворотно- откидные (энергосберегающее конструктивное исполнение) с последующим их утеплением (герметизацией), отливов, оштукатуриванием внутренних откосов (в местах общего пользования). | шт. | 12 |  |
|  | Замена окон 1950х1050мм на оконные блоки из ПВХ с тройным остеклением поворотно- откидные (энергосберегающее конструктивное исполнение) с последующим их утеплением (герметизацией), оштукатуриванием внутренних откосов (в местах общего пользования). | шт. | 4 |  |
|  | Замена окон 1300х600мм на оконные блоки из ПВХ с двойным остеклением поворотно- откидные (энергосберегающее конструктивное исполнение) с последующим их утеплением (герметизацией), оштукатуриванием внутренних откосов (в подвале). | шт. | 8 |  |
| Плоская кровля (Крыша). |  |  |  |  |
|  | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов | м 2 | 1000 |  |
|  | Демонтаж выравнивающих стяжек: цем-песчаных толщ. 30 мм | м 2 | 1000 |  |
|  | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, желобов, отливов, свесов и т.п. | м.п. | 175 |  |
|  | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,5 м (вытяжки) | м.п. | 175 | 16м2 |
|  | Демонтаж ж/б карнизных плит (размер 1200х900х90) | шт. | 15 |  |
|  | Очистка и ремонт кладки под демонтированной карнизной плитой | м2 | 9,3 |  |
|  | Установка L125х80х8 длиной 900мм | кг | 510 |  |
|  | Установка полосы 8х100 длиной 150мм | кг | 42,6 |  |
|  | Установка анкеров М10 в заранее просверленные отверстия глубиной 150мм (как вариант - сормат Клиновой анкер S-KAH 8/50 A4) | шт. | 150 |  |
|  | Установка [8п длиной 900мм | шт. | 45 | 45х6,35кг |
|  | Монтаж оцинкованного металлического листа (толщиной 1 мм) с полимерным покрытием размером 700х1600 | м2 | 15 |  |
|  | Монтаж опалубки под оцинкованный лист размером 400х1200 | шт | 15 |  |
|  | Установка сетки Ø5ВрI 1640х900 | шт | 15 | 15х4,1кг |
|  | Бетоннирование плиты карниза из бетона В25, F75, W6 | м3 | 1,65 |  |
|  | Устройство цементно-песчаных стяжек на новых карнизных плитах толщиной до 30мм | м2 | 16,2 |  |
|  | Устройство выравнивающих стяжек: цем.-песчаных толщ. 30 мм | м2 | 1000 |  |
|  | Утепление покрытия минераловатными плитами негорючими плотностью Y=150 кг/м3 и более (как вариант жесткие плиты руф. баттс ТУ-5762-005-45757203-99) толщиной от 150 до 200мм и более (утеплитель укладывать по уклону) | м2 | 1000 |  |
|  | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 50 мм по утеплителю с армированием сеткой диаметром 4 Вр-I (шаг 100х100мм) | м2 | 1000 |  |
|  | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием (t=0,7 мм шириной до 600 мм) | м.п. | 175 |  |
|  | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной | м2 | 1000 |  |
|  | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя | м2 | 1100 | на 1 слой |
|  | Замена дверных проемов (выход на кровлю) 0,8х0,8м | шт. | 1 | 0,64 м2 |
|  | Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 | шт. | 1 | 1,0 м2 |
|  | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (вытяжки) | м3 | 3,0 |  |
|  | Устройство пароизоляции под утеплителем | м2 | 1000 |  |
|  | Устройство желобов: подвесных | м.п. | 175 |  |
|  | Устройство прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | м.п. | 130 |  |
|  | Устройство колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | шт | 20 |  |
|  | Установка новых ухватов для водосточных труб в камен. стенах | шт. | 220 |  |
|  | Устройство: воронок водосточных труб с люлек | шт. | 10 |  |
|  | Утепление поверхности дымовых труб минераловатными плитами негорючими плотностью Y=125 кг/м3 и более (как вариант жесткие плиты руф баттс ТУ-5762-005-45757203-99) толщиной 50 мм. | м 2 | 100 |  |
|  | Облицовка дымовых труб из профильного стального листа с полимерным покрытием по металлическому каркасу | м 2 | 100 |  |
|  | Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С 21-1000-0,5 (стены) | м 2 | 100 |  |
|  | Устройство колпаков на оголовках дымовентблоков и вентшахт на стальные с полимерным покрытием t=0,6мм 5000х600мм | шт | 6 |  |
|  | Прочистка дымовентблоков и вентшахт | м.п. | 1500 |  |
|  | Установка антенных трубостоек (и их крепление) на кровле здания из трубы Ф80мм, длиной 3 метра. | шт | 8 |  |
|  | Установка ограждения по периметру кровли. | м.п. | 175 |  |

Внимание все объемы уточнить с фактическими до начала строительно-монтажных работ. Дефектные ведомости по инженерным сетям см. альбомы соответствующих сетей. В сметной документации, к данной дефектной ведомости, учесть необходимость выполнения демонтажных и сопутствующих демонтажу работ (разборка, переноска (подъем/спуск), погрузка выгрузка и вывоз отходов и строительного мусора).