Ведомость потребности в основных материалах и работах.

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фундамент. |  |  |  |  |
|  | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных. (отмостка). | м 3 | 23,0 |  |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2. (для выполнения оклеичной вертикальной гидроизоляции) | м 3 | 134,0 |  |
|  | Устройство слоя вертикальной гидроизоляции наружных стен ниже уровня земли с использованием наплавляемых кровельных материалов класса СБС. В один слой. | м 2 | 130,0 |  |
|  | Обратная засыпка грунта вручную с уплотнением грунта. | м 3 | 134,0 |  |
|  | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2. (отмостка) | м 3 | 20,0 |  |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (с уклоном от здания) (отмостка) | м 3 | 11,0 |  |
|  | Устройство подстилающих слоев: бетонных В3,5. (отмостка) | м 3 | 6,0 |  |
|  | Армирование отмостки стальной сеткой с ячейкой 100х100 из проволоки Вр-I Ф5мм и прокладка деформационных швов | м 2 | 108,0 |  |
|  | Устройство бетонной подготовки из бетона В20W6 F100 с уклоном от здания. (отмостка) | м 3 | 6,0 |  |
|  | Устройство асфальтового покрытия отмостки толщиной 40мм | м 2 | 108,0 |  |
|  | Установка водостоков.(отмостка) | м.п. | 112,0 |  |
| Подвальные помещения. |  |  |  |  |
|  | Разборка заложенных продухов | м 3 | 1,0 |  |
|  | Очитка раскрытых проемов | м 2 | 2,0 |  |
|  | Погрузка вручную строительного мусора | м 3 | 6,0 |  |
|  | Утепление надподвального перекрытия минераловатными плитами негорючими, плотностью Y=125 кг/м3 и более (как вариант жесткие плиты руф баттс ТУ-5762-005-45757203-99) толщиной 50 мм. | м 2 | 460,0 |  |
|  | Оцинкованная сетка с ячейкой 100х100 из проволоки Вр-I Ф3мм по утеплителю (для поддержки) | м 2 | 460,0 |  |
|  | Выборка мусора из подвала здания (бытовой и строительный мусор) с последующим вывозом. | м 3 | 60,00 |  |
|  | Разработка грунта вручную глубиной до 0,5 м группа грунтов: 2. (для устройства бетонного пола) | м 3 | 46,0 |  |
|  | Устройство бетонного основания пола подвала из бетона В15W6, толщиной 100мм. | м 3 | 46,0 |  |
|  | Армирование пола подвала стальной сеткой с ячейкой 100х100 из проволоки Вр-I Ф5мм. | м 2 | 460,0 |  |
|  | Окраска внутренних стен подвала (каменных и бетонных) негорючими красками. В один слой. | м 2 | 320,0 |  |
| Фасад. |  |  |  |  |
|  | Разборка покрытий и оснований: бетонных с помощью молотков отбойных. (на 3 крыльца) | м 3 | 3 |  |
|  | Устройство ступеней из бетона крылец здания класса В20W6F100, с устройством ниш для грязезащитных решеток (на 3 крыльца) | м 3 | 3 |  |
|  | Армирование крылец стальной сеткой с ячейкой 100х100 из проволоки Вр-I Ф5мм. (на 3 крыльца) | м 2 | 14,2 |  |
|  | Облицовка поверхности входа керамогранитными плитками. (на 3 крыльца) | м 2 | 15 |  |
|  | Установка грязезащитных решеток в бетонные ниши (на 3 крыльца) | кг | 30 |  |
|  | Отбивка штукатурки с поверхности цоколя. | м 2 | 108,0 |  |
|  | Очистка поверхности фасада щетками (по цоколю) | м 2 | 108,0 |  |
|  | Оштукатуривание цоколя цементно-песчаным раствором толщиной слоя до 30 мм надземной части цоколя с армированием стальной сеткой с ячейкой 100х100 из проволоки Вр-I Ф5мм с добавлением в штукатурный раствор сухой гидроизоляционной смеси капиллярного действия. | м 2 | 108,0 |  |
|  | Окраска цоколя поливинилацетатными красками согласно колористического решения. | м 2 | 108,0 |  |
|  | Очистка поверхности козырьков (на 3 козырька) | м 2 | 18,0 |  |
|  | Восстановление защитных слоев бетонных плит козырьков ремонтным составом М100 W8 толщиной до 30 мм. (на 3 козырька) | м 2 | 10,0 |  |
|  | Установка оцинкованных фартуков t=0,6мм шириной 800мм в местах примыкания козырьков к стене здания. (на 3 козырька) | м.п. | 9,0 |  |
|  | Установка отливов отделок козырьков из оцинкованной кровельной стали t=0,6мм шириной 800мм (на 3 козырька) | м.п. | 15,0 |  |
|  | Устройство слоя гидроизоляции с использованием наплавляемых кровельных материалов класса СБС; козырьков над входами (на 3 козырька) | м 2 | 9,0 |  |
|  | Очистка фасада здания (щетками). | м 2 | 920,0 |  |
|  | Прорезка горизонтальных штраб по швам кладки глубиной до 3х см длинной 450 мм. Шириной 6 мм. | м.п. | 120 |  |
|  | Установка в штрабы оцинкованной проволоки Ф 3 мм длинной 350мм | м.п. | 50 |  |
|  | Заделка волосяных трещин до 2мм в кирпичных стенах эластичными пастообразными шпатлевками для фасадных работ. | м.п. | 70 |  |
|  | Заделка трещин и штраб в кирпичных стенах: цементным раствором инъецированием | м.п. | 50 |  |
|  | Восстановление выветрелых швов кладки, затиркой швов с расшивкой. | м 2 | 80 |  |
|  | Замена оконных отливов на оцинкованные с полимерным покрытием t=0,6 мм 2000х200мм. | шт. | 55 |  |
|  | Замена оконных отливов на оцинкованные с полимерным покрытием t=0,6 мм 1200х200мм. | шт. | 50 |  |
|  | Штукатурка с последующей окраской поливинилацетатными красками наружных откосов на проемах собственников и общих. | м 2 | 120 |  |
|  | Огрунтовка поверхности фасада специальными составами для наружных работ: грунтовкой глубокой пропитки. | м 2 | 920,0 |  |
|  | Оштукатуривание поверхности фасада специальными силикатными фасадными штукатурками для наружных работ, методом набрызга, для скрытия неровностей, в один слой. | м 2 | 920,0 |  |
|  | Окраска фасада поливинилацетатными красками согласно колористического решения. | м 2 | 920,0 |  |
|  | Установка лесов | м 2 | 1300 |  |
|  | Усиление балконных плит металлическими стяжными поясами. | кг. | 784 | на 8 балк. плит |
|  | Установка отливов балконных плит из оцинкованной кровельной стали с полимерным покрытием t=0,7мм шириной 800мм | м.п. | 44,0 |  |
|  | Устройство гидроизоляции по верху балконных плит в 2 слоя наплавляемого материала | м 2 | 32,0 |  |
|  | Устройство ц.п. стяжки толщиной от 30 до 50 мм с уклоном от стены здания, по гидроизоляции. | м 2 | 32,0 |  |
|  | Восстановление защитных слоев бетонных плит козырьков ремонтным составом М100 W8 толщиной до 30 мм | м 2 | 32,0 |  |
|  | Оштукатуривание бетонных плит балконов ремонтным составом М100 W8 толщиной до 30 мм | м 2 | 32,0 |  |
|  | Установка фартуков из оцинкованной кровельной стали с полимерным покрытием t=0,7мм шириной 800мм. | м.п. | 160 |  |
| Окна двери в МОП. |  |  |  |  |
|  | Замена входных дверей 2100х1500мм на противопожарные металлические дверные блоки в энергосберегающем конструктивном исполнении с автоматическими доводчиками, с последующим их утеплением (герметизацией) и оштукатуриванием откосов (в местах общего пользования). | шт. | 3 | проемы уточ-нить по факту |
|  | Замена входных дверей 2100х1000мм на противопожарные металлические дверные блоки в энергосберегающем конструктивном исполнении с автоматическими доводчиками, с последующим их утеплением (герметизацией) и оштукатуриванием откосов (в подвале). | шт. | 3 |  |
|  | Замена окон 1000х2500мм на оконные блоки из ПВХ с тройным остеклением поворотно- откидные (энергосберегающее конструктивное исполнение) с последующим их утеплением (герметизацией), отливов, оштукатуриванием внутренних откосов (в местах общего пользования). | шт. | 9 |  |
|  | Замена окон 1500х600мм на оконные блоки из ПВХ с двойным остеклением поворотно- откидные (энергосберегающее конструктивное исполнение) с последующим их утеплением (герметизацией), оштукатуриванием внутренних откосов (в подвале). | шт. | 3 |  |
| Плоская кровля (Крыша) |  |  |  |  |
|  | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | м 2 | 570,0 |  |
|  | Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15мм | м 2 | 520,0 |  |
|  | Разборка существующего теплоизоляционного слоя толщиной 0,1-0,4м | м 2 | 520,0 |  |
|  | Разборка мелких покрытий и отделок из листовой стали: поясков, отливов, свесов и т.п. шириной 800мм | м.п. | 160,0 |  |
|  | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки сплошным слоем | м 2 | 520,0 |  |
|  | Устройство мелких покрытий (свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием (t=0,7 мм шириной до 600 мм) | м.п. | 200,0 |  |
|  | Утепление покрытия минераловатными плитами негорючими плотностью Y=160 кг/м3 и более (как вариант жесткие плиты руф. баттс ТУ-5762-005-45757203-99) толщиной от 150до 200 мм и более (утеплитель укладывать по уклону). | м 2 | 520,0 |  |
|  | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 30мм | м 2 | 520,0 |  |
|  | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя | м 2 | 520,0 | Расход на 1 слой |
|  | Установка металлических ограждений высотой до 600 мм. (ограждение кровли, с последующей окраской) | м.п. | 108,0 |  |
|  | Устройство желобов: подвесных Ф 185(оцинкованная сталь с наружным и внутренним полимерным покрытием) | м.п. | 108,0 |  |
|  | Устройство держателей желобов Ф185 | шт. | 180,0 |  |
|  | Устройство прямых звеньев водосточных труб Ф 150 мм с земли, лестниц или подмостей, люлек (оцинкованная сталь с наружным и внутренним полимерным покрытием) | м.п. | 120 | 10 мест установки |
|  | Установка новых ухватов для водосточных труб | шт | 200 |  |
|  | Устройство воронок водосточных труб с люлек | шт | 10 |  |
|  | Устройство колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, люлек | шт | 20 |  |
|  | Устройство отливов водосточных труб с земли | шт | 10 |  |
|  | Утепление поверхности вентиляционных шахт минераловатными плитами негорючими плотностью Y=125 кг/м3 и более (как вариант жесткие плиты руф баттс ТУ-5762-005-45757203-99) толщиной 50 мм. | м 2 | 55,0 |  |
|  | Облицовка дымовых труб из профильного стального листа с полимерным покрытием по металлическому каркасу | м 2 | 55,0 |  |
|  | Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С 21-1000-0,5 (стены) | м 2 | 55,0 |  |
|  | Устройство колпаков на оголовках дымовентблоков и вентшахт на стальные с полимерным покрытием t=0,6мм шириной 500мм | м.п | 35,0 |  |
|  | Прочистка вентшахт | м.п. | 200,0 |  |
|  | Установка антенных трубостоек (и их крепление) на кровле здания из трубы Ф80мм, длиной 3 метра. | шт | 6 |  |

Внимание все объемы уточнить с фактическими до начала строительно-монтажных работ. Дефектные ведомости по инженерным сетям см. альбомы соответствующих сетей. В сметной документации, к данной дефектной ведомости, учесть необходимость выполнения демонтажных и сопутствующих демонтажу работ (разборка, переноска (подъем/спуск), погрузка выгрузка и вывоз отходов и строительного мусора).