| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод - изготовитель | Еди- ницаизмерения | Коли- чество | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Отопление |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Магистрали на 1-й этаже (над полом) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кран шаровый муфтовый Ду 40 | 11б27п1 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Ду 50 | 11б27п1 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Трубы стальные водогазопроводные /(в том числе теплоизолированные): |  |  |  |  |  |  |  |
|  | То же – Ø20х2,8/(в том числе теплоизолированные) | ГОСТ 3262-75 |  |  | п.м | 4,5/- |  |  |
|  | То же – Ø25х3,2/(в том числе теплоизолированные) | ГОСТ 3262-75 |  |  | п.м | 14/- |  |  |
|  | То же – Ø32х3,2/(в том числе теплоизолированные) | ГОСТ 3262-75 |  |  | п.м | 24/2 |  |  |
|  | То же – Ø40х3,5/(в том числе теплоизолированные) | ГОСТ 3262-75 |  |  | п.м | 55/9 |  |  |
|  | То же – Ø50х3,5/(в том числе теплоизолированные) | ГОСТ 3262-75 |  |  | п.м | 18/13 |  |  |
|  | Монтаж |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кран шаровый муфтовый Ду 40 | 11б27п1 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Ду 50 | 11б27п1 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Ду 15 | 11б27п1 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Кран шаровой пластиковый ∅15 |  | VTp.743 | VALTEC | шт. | 2 |  |  |
|  | Трубы стальные водогазопроводные /(в том числе теплоизолированные): |  |  |  |  |  |  |  |
|  | То же – Ø40х3,5/(в том числе теплоизолированные) | ГОСТ 3262-75 |  |  | п.м | 1/1 |  |  |
|  | То же – Ø50х3,5/(в том числе теплоизолированные) | ГОСТ 3262-75 |  |  | п.м | 12,5/12,5 |  |  |
|  | Труба полипропиленовая PP-FIBER армированная стекловолокном PN25/(в том числе теплоизолированные) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ∅20х3,4 |  | VTp.700 FB25 | VALTEC | п.м | 1/0,8 |  |  |
|  | ∅25х4,2 |  | VTp.700 FB25 | VALTEC | п.м | 5/- |  |  |
|  | ∅32х5,4 |  | VTp.700 FB25 | VALTEC | п.м | 14/- |  |  |
|  | ∅40х6,7 |  | VTp.700 FB25 | VALTEC | п.м | 24/2 |  |  |
|  | ∅50х8,3 |  | VTp.700 FB25 | VALTEC | п.м | 54/9 |  |  |
|  | Труба полипропиленовая PP-ALUX, армированная алюминием PN25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ∅63х10,5 |  | VTp.700.AL25 | VALTEC | п.м | 6,2/3,2 |  |  |
|  | Гильза в перекрытии Ø253,2, L=280 мм | ГОСТ 3262-75 |  |  | шт /м | 2/0,56 |  |  |
|  | Ø763,0, L=280 мм | ГОСТ 10704-91 |  |  | шт /м | 1/0,28 |  |  |
|  | Ø893,5 L=280 мм | ГОСТ 10704-91 |  |  | шт /м | 2/0,56 |  |  |
|  | Ø1084,0 L=280 мм | ГОСТ 10704-91 |  |  | шт /м | 1/0,28 |  |  |
|  | Ø1594,5, L=280 мм | ГОСТ 3262-75 |  |  | шт /м | 1/0,28 |  |  |
|  | Гильза в стене Ø403,5, L=120 мм | ГОСТ 3262-75 |  |  | шт | 1/0,12 |  |  |
|  | Ø503,5, L=120 мм | ГОСТ 3262-75 |  |  | шт | 3/0,36 |  |  |
|  | Ø763,0, L=120 мм | ГОСТ 10704-91 |  |  | шт | 4/0,48 |  |  |
|  | Ø763,0, L=380 мм | ГОСТ 10704-91 |  |  | шт | 2/0,76 |  |  |
|  | Ø763,0, L=510 мм | ГОСТ 10704-91 |  |  | шт | 1/0,51 |  |  |
|  | Ø893,5, L=120 мм | ГОСТ 10704-91 |  |  | шт | 10/1,2 |  |  |
|  | Ø893,5, L=380 мм | ГОСТ 10704-91 |  |  | шт | 3/1,14 |  |  |
|  | Ø1084,0, L=380 мм | ГОСТ 10704-91 |  |  | шт | 1/0,38 |  |  |
|  | Пенополиэтилен (заполнение гильз) |  |  |  | м3 | 0,24 |  |  |
|  | Фасонные части для трубы полипропиленовой PP-FIBER армированной стекловолокном PN25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муфта переходная ∅32-25 |  | VTp.705 | VALTEC | шт. | 3 |  |  |
|  | ∅40-32 |  | VTp.705 | VALTEC | шт. | 3 |  |  |
|  | ∅50-40 |  | VTp.705 | VALTEC | шт. | 3 |  |  |
|  | ∅63-50 |  | VTp.705 | VALTEC | шт. | 1 |  |  |
|  | Соединитель с переходом на внутреннюю резьбу PPR 63х2" |  | VTp.706 | VALTEC | шт. | 1 |  |  |
|  | Соединитель с переходом на внутреннюю резьбу PPR 50х1 1/2" |  | VTp.706 | VALTEC | шт. | 1 |  |  |
|  | Угольник 90º ∅25 |  | VTp.751 | VALTEC | шт. | 5 |  | Уточнить при монтаже |
|  | ∅40 |  | VTp.751 | VALTEC | шт. | 2 |  | Уточнить при монтаже |
|  | ∅50 |  | VTp.751 | VALTEC | шт. | 6 |  | Уточнить при монтаже |
|  | ∅63 |  | VTp.751 | VALTEC | шт. | 2 |  | Уточнить при монтаже |
|  | Тройник ∅40 ∅25 ∅40 |  | VTp.735 | VALTEC | шт. | 3 |  | Уточнить при монтаже |
|  | ∅40 ∅20 ∅40 |  | VTp.735 | VALTEC | шт. | 1 |  | Уточнить при монтаже |
|  | ∅50 ∅25 ∅50 |  | VTp.735 | VALTEC | шт. | 8 |  | Уточнить при монтаже |
|  | ∅50 ∅20 ∅50 |  | VTp.735 | VALTEC | шт. | 3 |  | Уточнить при монтаже |
|  | ∅63 ∅25 ∅63 |  | VTp.735 | VALTEC | шт. | 1 |  | Уточнить при монтаже |
|  | ∅63 ∅63 ∅63 |  | VTp.735 | VALTEC | шт. | 1 |  | Уточнить при монтаже |
|  | Соединитель разъемный с переходом на наружную резьбу PPR 20х1/2" |  | VTp.761 | VALTEC | шт. | 2 |  | Уточнить при монтаже |
|  | Теплоизолированные трубопроводы- антикоррозионное покрытие трубопроводов: | ГОСТ 25129-82 |  |  |  |  |  |  |
|  | – грунтовка ГФ-021 в 2 слоя |  |  |  | м2 | 2,9 |  |  |
|  | – краска БТ-177 в 1 слой |  |  |  | м2 | 2,9 |  |  |
|  | Теплоизоляционные трубы AEROFLEXEPDM, толщиной n=13мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø57 | AEROFLEXEPDM |  |  | м | 2 |  |  |
|  | Ø76 | AEROFLEXEPDM |  |  | м | 9 |  |  |
|  | Ø89 | AEROFLEXEPDM |  |  | м | 3,2 |  |  |
|  | Перестилка полов до 5 м2 в одном помещении |  |  |  | м2 | 2,1 |  |  |
|  | МОП (Лестничные клетки) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трубы стальные водогазопроводные – Ø15х2,8 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м. | 24 |  |  |
|  | То же – Ø50х3,5/(в том числе теплоизолированные) | ГОСТ 3262-75 |  |  | п.м | 10/10 |  |  |
|  | Радиатор "Аккорд-1", 2 ряда, L=0,7 м | А12 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Радиатор чугунный 12 секций (1 секция=0,16 кВт) | МС-140-500 |  |  | сек/кВт | 2/3,84 |  |  |
|  | Радиатор чугунный 5 секций (1 секция=0,16 кВт) | МС-140-500 |  |  | сек/кВт | 2/1,6 |  |  |
|  | Радиатор чугунный 4 секций (1 секция=0,16 кВт) | МС-140-500 |  |  | сек/кВт | 2/1,28 |  |  |
|  | Монтаж |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трубы стальные водогазопроводные – Ø15х2,8 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м. | 24 |  |  |
|  | То же – Ø50х3,5/(в том числе теплоизолированные) (Гл. ст.) | ГОСТ 3262-75 |  |  | п.м | 10/10 |  |  |
|  | Теплоизолированные трубопроводы - антикоррозионное покрытие трубопроводов: | ГОСТ 25129-82 |  |  |  |  |  |  |
|  | – грунтовка ГФ-021 в 2 слоя |  |  |  | м2 | 2,07 |  |  |
|  | – краска БТ-177 в 1 слой |  |  |  | м2 | 2,07 |  |  |
|  | Теплоизоляционные трубы AEROFLEXEPDM, толщиной n=13мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø57 | AEROFLEXEPDM |  |  | м | 10 |  |  |
|  | Кран Маевского |  |  |  | шт. | 6 |  |  |
|  | Радиатор чугунный 12 секций (1 секция=0,16 кВт) | МС-140-500 |  |  | сек/кВт | 2/3,84 |  |  |
|  | Радиатор чугунный 5 секций (1 секция=0,16 кВт) | МС-140-500 |  |  | сек/кВт | 2/1,6 |  |  |
|  | Радиатор чугунный 4 секций (1 секция=0,16 кВт) | МС-140-500 |  |  | сек/кВт | 2/1,28 |  |  |
|  | Окраска радиаторов масляной краской за 2 раза |  |  |  | м2 | 10,3 |  |  |
|  | Антикоррозионное покрытие трубопроводов: | ГОСТ 25129-82 |  |  |  |  |  |  |
|  | – грунтовка ГФ-021 в 1 слой |  |  |  | м2 | 1,66 |  |  |
|  | – краска масляная в 2 слоя |  |  |  | м2 | 1,66 |  |  |
|  | Гильза в перекрытии Ø253,2, L=280мм | ГОСТ 3262-75 |  |  | шт./м | 6/1,68 |  |  |
|  | Пенополиэтилен (заполнение гильз) |  |  |  | м3 | 0,01 |  |  |
|  | Жилая часть (стояки по квартирам) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трубы стальные водогазопроводные – Ø15х2,8 | ГОСТ 3262-75 |  |  | п.м | 116 |  |  |
|  | Ø20х2,8 |  |  |  | п.м | 102 |  |  |
|  | Монтаж |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Труба полипропиленовая PP-FIBER армированная стекловолокном PN25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ∅20х3,4 |  | VTp.700 FB25 | VALTEC | п.м | 116 |  |  |
|  | ∅25х4,2 |  | VTp.700 FB25 | VALTEC | п.м | 102 |  |  |
|  | Фасонные части для трубы полипропиленовой PP-FIBER армированной стекловолокном PN25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Соединитель разъемный с переходом на наружную резьбу PPR 25х3/4" (уточнить при монтаже) |  | VTp.761 | VALTEC | шт. | 156 |  | Уточнить при монтаже |
|  | Угольник 90º ∅25 |  | VTp.751 | VALTEC | шт. | 2 |  | Уточнить при монтаже |
|  | Тройник ∅25 ∅20 ∅20 |  | VTp.735 | VALTEC | шт. | 90 |  | Уточнить при монтаже |
|  | ∅25 ∅25 ∅25 |  | VTp.735 | VALTEC | шт. | 66 |  | Уточнить при монтаже |
|  | Муфта переходная ∅25-20 |  | VTp.705 | VALTEC | шт. | 66 |  | Уточнить при монтаже |
|  | Кронштейн пластиковый с фиксатором ∅25 |  | VT.КР.F | VALTEC | шт. | 45 |  | Уточнить при монтаже |
|  | Кран шаровой пластиковый ∅20 |  | VTp.743 | VALTEC | шт. | 156 |  | Уточнить при монтаже |
|  | Прокладка труб в гильзах (пробивка, заделка) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гильза в перекрытии Ø403,5, L=280мм | ГОСТ 3262-75 |  |  | шт./м | 45/12,6 |  |  |
|  | Пенополиэтилен (заполнение гильз) |  |  |  | м3 | 0,04 |  |  |
|  | Чердак |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кран шаровый муфтовый Ду40 | 11с67п |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Трубы стальные водогазопроводные /(в том числе теплоизолированные) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | То же – Ø15х2,8/(в том числе теплоизолированные) | ГОСТ 3262-75 |  |  | м. | 5/5 |  |  |
|  | То же – Ø20х2,8/(в том числе теплоизолированные) | ГОСТ 3262-75 |  |  | м. | 34/34 |  |  |
|  | То же – Ø25х3,2/(в том числе теплоизолированные) | ГОСТ 3262-75 |  |  | м. | 10/10 |  |  |
|  | То же – Ø32х3,2/(в том числе теплоизолированные) | ГОСТ 3262-75 |  |  | м. | 28/28 |  |  |
|  | То же – Ø40х3,5/(в том числе теплоизолированные) | ГОСТ 3262-75 |  |  | м. | 42/42 |  |  |
|  | Трубы стальные электросварные (в том числе теплоизолированные); Ø573,0 ГОСТ 10704-91. В-ст.3сп.5 ГОСТ 10705-90. | ГОСТ 3262-75 |  |  | м. | 2,5/2,5 |  |  |
|  | Воздухосборник проточный горизонтальный, Ду20 А1И020.000 | Серия 5.903-20, выпуск 1 |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Монтаж |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Труба полипропиленовая PP-FIBER армированная стекловолокном PN25/(в том числе теплоизолированные) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ∅25х4,2 |  | VTp.700 FB25 | VALTEC | п.м | 3/3 |  |  |
|  | Фасонные части для трубы полипропиленовой PP-FIBER армированной стекловолокном PN25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Соединитель разъемный с переходом на наружную резьбу PPR 25х3/4" (уточнить при монтаже) |  | VTp.761 | VALTEC | шт. | 15 |  | Уточнить при монтаже |
|  | Кран шаровый муфтовый Ду40 | 11б27п1 |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Трубы стальные водогазопроводные /(в том числе теплоизолированные) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | То же – Ø15х2,8/(в том числе теплоизолированные) | ГОСТ 3262-75 |  |  | м. | 5/5 |  |  |
|  | То же – Ø20х2,8/(в том числе теплоизолированные) | ГОСТ 3262-75 |  |  | м. | 31/31 |  |  |
|  | То же – Ø25х3,2/(в том числе теплоизолированные) | ГОСТ 3262-75 |  |  | м. | 10/10 |  |  |
|  | То же – Ø32х3,2/(в том числе теплоизолированные) | ГОСТ 3262-75 |  |  | м. | 28/28 |  |  |
|  | То же – Ø40х3,5/(в том числе теплоизолированные) | ГОСТ 3262-75 |  |  | м. | 42/42 |  |  |
|  | Трубы стальные электросварные (в том числе теплоизолированные); Ø573,0 ГОСТ 10704-91. В-ст.3сп.5 ГОСТ 10705-90. | ГОСТ 3262-75 |  |  | м. | 2,5/2,5 |  |  |
|  | Воздухосборник проточный горизонтальный, Ду20 А1И020.000 | Серия 5.903-20, выпуск 1 |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Теплоизолированные трубопроводы- антикоррозионное покрытие трубопроводов: | ГОСТ 25129-82 |  |  |  |  |  |  |
|  | – грунтовка ГФ-021 в 2 слоя |  |  |  | м2 | 15,5 |  |  |
|  | – краска БТ-177 в 1 слой |  |  |  | м2 | 15,5 |  |  |
|  | Теплоизоляционные трубы AEROFLEXEPDM, толщиной n=13мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø22 | AEROFLEXEPDM |  |  | м | 5 |  |  |
|  | Ø28 | AEROFLEXEPDM |  |  | м | 34 |  |  |
|  | Ø35 | AEROFLEXEPDM |  |  | м | 10 |  |  |
|  | Ø42 | AEROFLEXEPDM |  |  | м | 28 |  |  |
|  | Ø48 | AEROFLEXEPDM |  |  | м | 42 |  |  |
|  | Ø57 | AEROFLEXEPDM |  |  | м | 2,5 |  |  |

Проведение гидравлических испытаний