Ведомость потребности в основных материалах.

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фасад. |  |  |  |  |
|  | Очистка поверхности фасада щетками (по цоколю) | м 2 | 60 |  |
|  | Оштукатуривание цоколя цементно-песчаным раствором толщиной слоя до 30 мм надземной части цоколя с армированием стальной сеткой с ячейкой 50х50 из проволоки Вр-I Ф3мм с добавлением в штукатурный раствор сухой гидроизоляционной смеси капиллярного действия. | м 2 | 60 |  |
|  | Окраска цоколя поливинилацетатными красками согласно колористического решения. | м 2 | 230 |  |
|  | Очистка поверхности козырьков (на 2 козырька) | м 2 | 7,5 |  |
|  | Восстановление защитных слоев бетонных плит козырьков ремонтным составом М100 W8 толщиной до 30 мм. (на 2 козырька) | м 2 | 13,5 |  |
|  | Установка оцинкованных фартуков t=0,6мм шириной 800мм в местах стыковки козырьков со стенами здания. (на 2 козырька) | м.п. | 5 |  |
|  | Установка отливов отделок козырьков из оцинкованной кровельной стали t=0,6мм шириной 800мм (на 2 козырька) | м.п. | 10 |  |
|  | Устройство слоя гидроизоляции с использованием наплавляемых кровельных материалов класса СБС; козырьков над входами (на 2 козырька) | м 2 | 8 |  |
|  | Очистка фасада здания (щетками). | м 2 | 430 |  |
|  | Прорезка горизонтальных штраб по швам кладки глубиной до 3х см длинной 450 мм. Шириной 6 мм. | м.п. | 10 |  |
|  | Установка в штрабы оцинкованной проволоки Ф 3 мм длинной 350мм | м.п. | 4 |  |
|  | Заделка волосяных трещин до 2мм в кирпичных стенах эластичными пастообразными шпатлевками для фасадных работ. | м.п. | 30 |  |
|  | Заделка трещин и штраб в кирпичных стенах: цементным раствором инъецированием | м.п. | 20 |  |
|  | Восстановление выветрелых швов кладки, затиркой швов с расшивкой. | м 2 | 70 |  |
|  | Замена оконных отливов на оцинкованные с полимерным покрытием t=0,6 мм 1200х200мм и 1900х200мм. | шт. | 34\16 |  |
|  | Штукатурка с последующей окраской поливинилацетатными красками наружных откосов на проемах собственников и общих. | м 2 | 50,0 |  |
|  | Огрунтовка поверхности фасада специальными составами для наружных работ: грунтовкой глубокой пропитки. | м 2 | 430 |  |
|  | Оштукатуривание поверхности фасада специальными силикатными фасадными штукатурками для наружных работ, методом набрызга, для скрытия неровностей, в один слой. | м 2 | 430 |  |
|  | Окраска фасада поливинилацетатными красками согласно колористического решения. | м 2 | 430 |  |
|  | Установка лесов | м 2 | 330 |  |
| Окна двери в МОП. |  |  |  |  |
|  | Замена входных дверей 2100х1500мм на противопожарные металлические дверные блоки в энергосберегающем конструктивном исполнении с автоматическими доводчиками, с последующим их утеплением (герметизацией) и оштукатуриванием откосов (в местах общего пользования). | шт. | 2 |  |
|  | Замена окон 1200х2000мм на оконные блоки из ПВХ с тройным остеклением поворотно- откидные (энергосберегающее конструктивное исполнение) с последующим их утеплением (герметизацией), отливов, оштукатуриванием внутренних откосов (в местах общего пользования). | шт. | 2 |  |
|  | Замена окон 600х1500мм на оконные блоки из ПВХ с двойным остеклением (энергосберегающее конструктивное исполнение) с последующим их утеплением (герметизацией), оштукатуриванием внутренних откосов | шт. | 2 |  |
| Плоская кровля (Крыша). |  |  |  |  |
|  | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов | м 2 | 520 |  |
|  | Демонтаж выравнивающих стяжек: цем-песчаных толщ. 30 мм | м 2 | 520 |  |
|  | Бетоннирование плиты карниза из бетона В25, F75, W6 | м3 | 1,65 |  |
|  | Устройство выравнивающих стяжек: цем.-песчаных толщ. 30 мм | м2 | 520 |  |
|  | Утепление покрытия минераловатными плитами негорючими плотностью Y=150 кг/м3 и более (как вариант жесткие плиты руф. баттс ТУ-5762-005-45757203-99) толщиной от 150 до 200мм и более (утеплитель укладывать по уклону) | м2 | 520 |  |
|  | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 50 мм по утеплителю с армированием сеткой диаметром 4 Вр-I (шаг 100х100мм) | м2 | 520 |  |
|  | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной | м2 | 520 |  |
|  | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя | м2 | 520 | на 1 слой |
|  | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (вытяжки) | м3 | 2,0 |  |
|  | Устройство пароизоляции под утеплителем | м2 | 520 |  |
|  | Утепление поверхности дымовых труб минераловатными плитами негорючими плотностью Y=125 кг/м3 и более (как вариант жесткие плиты руф баттс ТУ-5762-005-45757203-99) толщиной 50 мм. | м 2 | 30 |  |
|  | Облицовка дымовых труб из профильного стального листа с полимерным покрытием по металлическому каркасу | м 2 | 30 |  |
|  | Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С 21-1000-0,5 (стены) | м 2 | 30 |  |
|  | Устройство колпаков на оголовках дымовентблоков и вентшахт на стальные с полимерным покрытием t=0,6мм 5000х600мм | шт | 6 |  |
|  | Прочистка дымовентблоков и вентшахт | м.п. | 40 |  |
|  | Установка антенных трубостоек (и их крепление) на кровле здания из трубы Ф80мм, длиной 3 метра. | шт | 4 |  |

Внимание все объемы уточнить с фактическими до начала строительно-монтажных работ. Дефектные ведомости по инженерным сетям см. альбомы соответствующих сетей. В сметной документации, к данной дефектной ведомости, учесть необходимость выполнения демонтажных и сопутствующих демонтажу работ (разборка, переноска (подъем/спуск), погрузка выгрузка и вывоз отходов и строительного мусора).